HKT_SDL100 智能门锁数据通讯协议

门锁协议说明

  - 通讯协议数据结构

所有数据均以HEX格式表示

| 同步头 3bytes | 特殊类型 1bytes | 包序号 1bytes | 数据类型 1bytes | 数据 n bytes | N个（数据类型+数据） 1+n+1+n+... | 校验（可选） 1bytes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 协议解析

| 协议字段名 | 说明 |
| --- | --- |
| 同步头 | 同步头为固定3 bytes长度数据（0x68 0x6B 0x74），取自"hkt"。 |
| 特殊类型 | 特殊类型为固定1 bytes长度数据，且以BIT位方式代表所特定功能； BIT0: 用来告知设备或服务器是否需要应答或确认包（默认启用） BIT1: 通讯启用校验功能（默认启用） BIT2~BT17: 功能待定。 |
| 包序号 | 包序号为固定1 bytes长度数据，用于标识包序号。 |
| 数据类型 | 数据类型为固定1 bytes长度数据，主要用来标识设备的不同功能类型数据。 |
| 数据 | 数据为n bytes变长数据，根据不同的数据类型确认数据内容的长度。 |
| 校验 | 从帧头开始按字节求和得出的结果对 256 求余 |

  - 用户管理

门锁有且仅有一个1个超级管理员，使用密码方式，且用户编号为0，与10组密码用户、10组卡用户、10组指纹用户、10组人脸用户、10组蓝牙用户

注意：

1、超级管理员无时间与次数限制；

2、普通用户的开锁信息次数和时间限制都有约束效力；

3、蓝牙属于普通用户权限，使用蓝牙开锁时，需要提前在门锁下发用户密码（管理密码协议），蓝牙通讯使用LoRa/WIFI相同协议，且不支持管理开锁信息；

4、蓝牙可以操作读取门锁信息（电量信息、SN），但是不能读取修改录入开锁信息，重置门锁等操作

5、LoRa门锁仅支持密码与卡片方式管理开锁信息；

6、门锁恢复出厂设置仅能在未绑定状态下执行，仅通过平台下发重置；

7、若接收到校验和错误，锁端对应用平台下发的数据不予理睬；

8、协议中所有举例说明数据都是十六进制数据；

  - 数据类型表

数据功能类型

| 数据类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 设备软硬件版本 | 数据长度固定2 bytes长度，重新上电自动上行同步，仅支持上行 前1 bytes代表硬件版本，后1 bytes代表软件版本 示例 查询设备版本信息：68 6B 74 03 01 01 4C 686B740301014C 同步硬件版本1，软件版本5 ：68 6B 74 02 01 01 01 05 E9 |
| 0x02 | 设备SN | 数据长度固定6 bytes长度，重新上电自动上行同步 示例 查询设备SN：68 6B 74 03 01 02 4D 686B740301024D 同步设备SN：68 6B 74 02 01 02 01 02 03 04 05 06 F9 SN后12位 68 6b 74 02 02 02 69 06 00 00 d5 12 a3 |
| 0x03 | 设备电量信息 | 以电量百分比上传 示例 查询门锁电量信息：68 6B 74 03 01 03 00 E6 686B74030103004E 同步电量信息：68 6B 74 02 01 03 64（电量100%）49 |
| 0x2F | 远程开关锁 | 数据长度固定1 bytes长度 0 = 远程开锁 1 = 远程关锁 示例： 要求设备远程开锁：68 6B 74 03 01 2F 00 7A 686B7403012F007A 设备应答：68 6B 74 02 01 2F 00 7E |
| 0x30 | 门锁操作记录上报 | 数据长度固定6 bytes长度，仅支持上行 data[0]: 0x01：指纹开门 0x02：密码开门 0x03：MF 卡开门 0x04：人脸开门 0xC1：指纹报警 0xC2：密码报警 0xC3：MF 卡报警 0xC4：防撬报警 0xC8：人脸报警 0xC5：LoRa 远程开锁 0xC6：蓝牙近场开锁 0xC7：WIFI远程开锁 Data[1]：用户编号 Data[2-5]：时间戳（格林时间） 示例： 门锁上报2024-01-1 0:0:0(北京时间)密码用户1开门 68 6B 74 02 01 30 02 01 65 91 90 00 03 - 686B74021130C50063B0623E02 |
| 0x32 | 临时密码 | 数据长度固定11 bytes长度，支持上下行(下行时为下发临时密码) 服务端下行 data[0-1]:有效时长（单位分钟，最长时间为24小时） data[2]:密码长度 6~8 data[3-10]:ASCII码密码，不够8位在密码前补零 示例： 服务端回应下发临时密码123456，有效期30分钟 68 6B 74 03 01 32 00 1E 06 00 00 31 32 33 34 35 36 D6 686B74030132FFFF083333313131313131D6 686B74030132001E073038313131313131D6 设备应答成功 68 6B 74 02 01 32 7C |
| 0x4E | 管理密码（带时效） | 数据长度固定22 bytes长度，仅支持下行 data[0]:操作指令 0新增/修改 1删除 2读取 data[1]:用户编号（1-100，编号0为超级管理员，蓝牙用户编号使用101-200） data[2]:密码状态，0-冻结，1-生效 data[3]:密码长度 6~8 data[4-11]:ASCII码密码，不够8位在密码前补零下发 Data[12-15]：有效起始时间时间戳（格林时间） Data[16-19]：有效结束时间时间戳（格林时间） Data[20-21]：密码开锁有效次数（配置为0时无有效次数限制） 设备回复 data[0]:操作指令 0无效（失败） 1有效 2删除成功 data[1]:用户编号（1-100，编号0为超级管理员，蓝牙用户编号使用101-200） data[2]:密码状态，0-冻结，1-生效 data[3]:密码长度 6~8 data[4-11]: ASCII码密码，不够8位在密码前补零下发 Data[12-15]：有效起始时间时间戳（格林时间） Data[16-19]：有效结束时间时间戳（格林时间） Data[20-21]：密码开锁有效次数（配置为0时无有效次数限制） 示例： 1、新增用户编号1，密码为生效状态，密码长度6位，密码123456，有效时间段2024-01-1 0:0:0(北京时间)至2024-02-1 0:0:0(北京时间)(1704038400-1706716800)，无有效次数限制 68 6B 74 03 01 4E 00 01 01 06 30 30 31 32 33 34 35 36 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 C9 设备回复新增成功 68 6B 74 02 01 4E 01 01 01 06 30 30 31 32 33 34 35 36 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 C8 设备回复执行失败 68 6B 74 02 01 4E 00 01 99 686B7403014E00000106303031323334353665EAF85D65eef9480000C9 2024.3.8.19.40--2024.3.11.20.30--- 123456 686B7403014E00050106303036363636363665EAF85D7c8188880000C9 2024.3.8.19.40--2024.3.11.20.30--- 654321 已删除 超长用户 686B7403014E00060006303034353637383965ed52de65eda0c00000C9 2024.3.10.14.28--2024.3.10.20.0.0---456789 686B7403014E00070008333333333333333365ed56027c8188880000C9 2024.3.10.14.28--2024.3.11.23.59.59---33333333 冻结 686B7403014E00080106303034343434343465ed560265ef2A7F0001C9 2024.3.10.14.28--2024.3.11.23.59.59---444444 686B7403014E00090106303035353535353565ebd0af65ef2A7F0000C9 2024.3.9.10.59.59--2024.3.11.23.59.59---555555 起止小于当前 686B7403014E00090106303032323232323265ebd0af65ef2A7F0000C9 2024.3.9.10.59.59--2024.3.11.23.59.59---222222 起止小于当前 686B7403014E000A0106303036363636363665ebd0af65edd8ff0000C9 2024.3.9.10.59.59--2024.3.10.23.59.59---666666 终止时间于当晚 686B7403014E000B0106303037373737373765edddb065eddedc0000C9 2024.3.11.0.20.0.--2024.3.11.0.25.0---777777 5分钟 686B7403014E000C0106303038383838383865edddb065eddedc0000C9 2024.3.11.0.20.0.--2024.3.11.0.25.0---888888 5分钟 686B7403014E000D0108393939393939393965edddb065eddedc0000C9 2024.3.11.0.20.0.--2024.3.11.0.25.0---99999999 5分钟 686B7403014E000E010630303131313131317aa1b2b87c8188880000C9 2024.3.11.0.20.0.--2024.3.11.23.25.0---111111 分钟 686B7403014E000F0108383831313232333365edddb07c8188880000C9 2024.3.11.0.20.0.--2024.3.11.23.25.0---88112233 2036年分钟 无效 - 删除用户编号1（data[2-22]数据内容无需下发） 68 6B 74 03 01 4E 01 01 9B 686B7403014E01069B 设备回复删除成功（data[2-22]数据内容不上报） 68 6B 74 02 01 4E 02 01 9B 设备回复执行失败 68 6B 74 02 01 4E 00 01 99 - 读取用户编号1（data[2-22]数据内容无需下发） 68 6B 74 03 01 4E 02 01 9C 设备回复读取成功 68 6B 74 02 01 4E 01 01 01 06 30 30 31 32 33 34 35 36 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 C9 设备回复读取失败（data[2-22]数据内容不上报） 68 6B 74 02 01 4E 00 01 96 |
| 0x4F | 管理卡（带时效） | 数据长度固定33 bytes长度，仅支持下行 data[0]:操作指令 0新增/修改 1删除 2读取 data[1]:用户编号（1-100） data[2]:密码状态，0-冻结，1-生效 data[3-6]:卡号 data[7-22]:卡密钥 Data[23-26]：有效起始时间时间戳（格林时间） Data[27-30]：有效结束时间时间戳（格林时间） Data[31-32]：卡片开锁有效次数（配置为0时无有效次数限制） 设备回复 data[0]:操作指令 0无效（失败） 1有效 2删除成功 data[1]:用户编号（1-100） data[2]:密码状态，0-冻结，1-生效 data[3-6]:卡号（4个字节） data[7-22]:卡密钥 Data[23-26]：有效起始时间时间戳（格林时间） Data[27-30]：有效结束时间时间戳（格林时间） Data[31-32]：卡片开锁有效次数（配置为0时无有效次数限制） 示例： 1、新增用户编号1，卡片为生效状态，卡号DA674EFF，卡密密钥DA674EFF0C0804006263646566676869，有效时间段2024-01-1 0:0:0至2024-02-1 0:0:0(1704038400-1706716800)，无有效次数限制 68 6B 74 03 01 4F 00 01 01 DA 67 4E FF DA 67 4E FF 0C 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 8F 设备回复新增成功 68 6B 74 02 01 4F 01 01 01 DA 67 4E FF DA 67 4E FF 0C 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 8E 设备回复执行失败 68 6B 74 02 01 4F 00 01 9A 686B7403014F000601DA674EFFda674eff0c08040062636465666768697aa1b4207c81888801016F 3.11.20.30 686B7403014F0005019CDB4DFF9cdb4dfff5080400626364656667686965edddb07c8188880000C6 3.12.23.58.0 686B7403014F0007019CDB4D1F9cdb4dfff5080400626364656667686965edddb065f07b880000C6 3.12.23.58.0 686B7403014F0008019CDB4D2F9cdb4dfff5080400626364656667686965edddb065f07b880000C6 3.12.23.58.0 686B7403014F0009019CDB4D3F9cdb4dfff5080400626364656667686965edddb065f07b880000C6 3.12.23.58.0 686B7403014F000A019CDB4D4F9cdb4dfff5080400626364656667686965edddb065f07b880000C6 3.12.23.58.0 686B7403014F000B019CDB4DFF9cdb4dfff5080400626364656667686165edddb065f07b880000C6 3.12.23.58.0 686B7403014F000C019CDB4DFF9cdb4dfff5080400626364656667686265edddb065f07b880000C6 3.12.23.58.0 686B7403014F000D019CDB4DFF9cdb4dfff5080400626364656667686365edddb065f07b880000C6 3.12.23.58.0 686B7403014F000E009CDB4DFF9cdb4dfff5080400626364656667686465edddb065f07b88000AC6 3.12.23.58.0//无效 686B7403014F000F019CDB4DFF9cdb4dfff5080400626364656667686565edddb065f07b880000C6 3.12.23.58.0 2、删除用户编号1（data[2-28]数据内容无需下发） 68 6B 74 03 01 4F 01 01 9C 686B7403014F01019C 设备回复删除成功（data[2-28]数据内容不上报） 68 6B 74 02 01 4F 02 01 9C 设备回复执行失败 68 6B 74 02 01 4F 00 01 9A 3、读取用户编号1（data[2-28]数据内容无需下发） 68 6B 74 03 01 4F 02 01 9D 686B7403014F02069D 设备回复读取成功 68 6B 74 02 01 4F 01 01 01 DA 67 4E FF DA 67 4E FF 0C 08 04 00 62 63 64 65 66 67 68 69 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 8E 设备回复读取失败（data[2-28]数据内容不上报） 68 6B 74 02 01 4F 00 01 9A |
| 0x50 | 管理指纹（带时效） （仅WIFI门锁） | 数据长度N bytes长度，仅支持下行 data[0]:操作指令 0新增/修改 1删除 2读取 data[1]:用户编号（1-100） data[2]:指纹状态，0-冻结，1-生效 data[3-4]:指纹数据长度 data[5-N+5]:指纹数据 Data[N+6-N+9]：有效起始时间时间戳（格林时间） Data[N+10-N+13]：有效结束时间时间戳（格林时间） Data[N+14-N+15]：指纹开锁有效次数（配置为0时无有效次数限制） 设备回复 data[0]:操作指令 0无效（失败） 1有效 2删除成功 data[1]:用户编号（1-100） data[2]:指纹状态，0-冻结，1-生效 data[3-4]:指纹数据长度 data[5-N+5]:指纹数据 Data[N+6-N+9]：有效起始时间时间戳（格林时间） Data[N+10-N+13]：有效结束时间时间戳（格林时间） Data[N+14-N+15]：指纹开锁有效次数（配置为0时无有效次数限制） 示例： 1、新增用户编号1，指纹为生效状态，指纹数据长度1024，指纹数据，有效时间段2024-01-1 0:0:0至2024-02-1 0:0:0(1704038400-1706716800)，无有效次数限制 68 6B 74 03 01 50 00 01 01 04 00 ...........（1024个指纹数据） 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 XX 设备回复新增成功 68 6B 74 02 01 50 01 01 01 04 00 ...........（1024个指纹数据） 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 XX 设备回复执行失败 68 6B 74 02 01 50 00 01 XX 2、删除用户编号1（data[2-N+15]数据内容无需下发） 68 6B 74 02 01 50 01 01 XX 设备回复删除成功（data[2-N+15]数据内容不上报） 68 6B 74 02 01 50 02 01 XX 设备回复执行失败 68 6B 74 02 01 50 00 01 XX 3、读取用户编号1（data[2-N+15]数据内容无需下发） 68 6B 74 03 01 50 02 01 XX 设备回复读取成功 68 6B 74 02 01 50 01 01 01 04 00 ...........（1024个指纹数据） 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 XX 设备回复读取失败（data[2-N+15]数据内容不上报） 68 6B 74 02 01 50 00 01 XX |
| 0x51 | 管理人脸（带时效） | 数据长度固定N bytes长度，仅支持下行 data[0]:操作指令 0新增/修改 1删除 2读取 data[1]:用户编号（1-100） data[2]:人脸状态，0-冻结，1-生效 data[3-4]:人脸数据长度 data[5-N+5]:人脸数据 Data[N+6-N+9]：有效起始时间时间戳（格林时间） Data[N+10-N+13]：有效结束时间时间戳（格林时间） Data[N+14-N+15]：人脸开锁有效次数（配置为0时无有效次数限制） 设备回复 data[0]:操作指令 0无效（失败） 1有效 2删除成功 data[1]:用户编号（1-100） data[2]:人脸状态，0-冻结，1-生效 data[3-4]:人脸数据长度 data[5-N+5]:人脸数据 Data[N+6-N+9]：有效起始时间时间戳（格林时间） Data[N+10-N+13]：有效结束时间时间戳（格林时间） Data[N+14-N+15]：人脸开锁有效次数（配置为0时无有效次数限制） 示例： 1、新增用户编号1，指纹为生效状态，指纹数据长度1024，指纹数据，有效时间段2024-01-1 0:0:0至2024-02-1 0:0:0(1704038400-1706716800)，无有效次数限制 68 6B 74 03 01 51 00 01 01 08 00 ...........（2048个人脸数据） 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 XX 设备回复新增成功 68 6B 74 02 01 51 01 01 01 08 00 ...........（2048个人脸数据） 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 XX 设备回复执行失败 68 6B 74 02 01 51 00 01 XX 2、删除用户编号1（data[2-N+15]数据内容无需下发） 68 6B 74 03 01 51 01 01 XX 设备回复删除成功（data[2-N+15]数据内容不上报） 68 6B 74 02 01 51 02 01 XX 设备回复执行失败 68 6B 74 02 01 51 00 XX 3、读取用户编号1（data[2-N+15]数据内容无需下发） 68 6B 74 00 01 51 02 01 设备回复读取成功 68 6B 74 02 01 51 01 01 01 08 00 ...........（2048个人脸数据） 65 91 90 00 65 BA 6E 80 00 00 XX 设备回复读取失败（data[2-N+15]数据内容不上报） 68 6B 74 02 01 51 00 01 XX |
| 0x52 | 常开模式设置 | 设置为常开模式 数据长度固定11 bytes长度，支持上下行 data[0]:操作指令 0关闭常开模式 1打开常开模式1，需手动上锁（按35#上锁） 2 打开常开模式2，延时一段时间上锁 3 打开常开模式3，某个时间段自动处于常开模式（V1.0版本暂不实现） data[1-2]:延时上锁时间（常开模式2使用），单位秒 data[3-10]:常开模式3使用 data[3]:循环周期 1-7（星期一到星期天，bit位表示） data[4]:循环次数 0-100次，设置为0时仅执行一次，设置为FF时长期有效无循环次数限制 data[5-7]:循环常开开启时间 时/分/秒 data[8-10]:循环常开关闭时间 时/分/秒 示例： - 设置门锁为常开模式1，门锁开启后，需要手动上锁 68 6B 74 03 01 52 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9E 686B7403015201000000000000000000009E 设备回复操作成功 68 6B 74 02 01 52 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 设备回复操作失败 68 6B 74 02 01 52 FE 9A - 设置门锁为常开模式2，门锁开启后，延时30秒上锁 68 6B 74 03 01 52 02 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 686B740301520202580000000000000000BD 设备回复操作成功 68 6B 74 02 01 52 02 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 设备回复操作失败 68 6B 74 02 01 52 FE 9A - 设置门锁为常开模式3，星期一至星期三循环，仅循环一次，循环时间早上8点到早上9点 68 6B 74 03 01 52 03 00 00 07（0b00000111） 00 08 00 00 09 00 00 B8 设备回复操作成功 68 6B 74 02 01 52 03 00 00 07 00 08 00 00 09 00 00 B7 - 设置门锁为常开模式3，星期六至星期天循环，一直循环，循环时间早上8点到早上9点 68 6B 74 03 01 52 03 00 00 60（0b01100000） FF 08 00 00 09 00 00 10 设备回复操作成功 68 6B 74 02 01 52 03 00 00 60 FF 08 00 00 09 00 00 0F - 关闭常开模式 68 6B 74 03 01 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 686B7403015200000000000000000000009D 设备回复操作成功 68 6B 74 02 01 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C |
| 0x53 | 门锁自动回锁时间 | 数据长度固定1 bytes长度 取值范围：3~30秒 示例： 设置设备开锁后延迟回锁时间为5秒 68 6B 74 03 01 53 05 3B 686B74030153053B 设备应答操作成功 68 6B 74 03 01 53 05 3A 设备回复操作失败 68 6B 74 02 01 53 FE 33 |
| 0x54 | 同步时间戳 | 数据长度固定4 bytes长度 格林时间 示例： 同步设备本地时间为2024-01-1 0:0:0（北京时间） 68 6B 74 03 01 54 65 91 90 00 25 686B740301547aa1a688CE 设备应答 68 6B 74 02 01 54 65 91 90 00 22 读取门锁时间戳 68 6B 74 03 01 54 FF 36 686B74030154FF9E 设备应答 68 6B 74 02 01 54 65 91 90 00 BC |
| 0x55 | 人体感应启用状态 | 数据长度固定1 bytes长度 0 = 关闭 1 = 启用 示例： 启用人体感应 68 6B 74 03 01 55 01 39 设备回复操作成功 68 6B 74 02 01 55 00 37 设备回复操作失败 68 6B 74 02 01 55 FE 35 |
| 0x56 | 用户绑定状态 | 数据长度固定1 bytes长度 0 = 未绑定 0x56 = 已绑定 示例： 平台绑定设备 68 6B 74 03 01 56 56 F7 686B7403015656F7 设备应答 68 6B 74 02 01 56 01 39 |
| 0x57 | 音量设置 | 数据长度固定1 bytes长度 取值范围0-100 示例： 设置音量为80% 68 6B 74 03 01 57 50 8A 686B74030157648A 设备应答设置成功 68 6B 74 02 01 57 50 89 设备应答设置失败 68 6B 74 00 01 57 FE 37 |
| 0x84 | 防拆状态 | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持上行 0 = 防拆报警解除 1 = 触发防拆报警 示例： 上报设备被拆卸：68 6B 74 02 01 84 01 67 |
| 0x85 | 恢复默认出厂设置 | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持下行 1 = 将设备恢复出厂设置（未绑定状态下可用） 示例： 下行恢复设备为默认出厂设置 68 6B 74 03 01 85 01 D1 686B7403018501D1 设备应答恢复出厂设置成功 68 6B 74 02 01 85 00 67 设备应答恢复出厂设置失败 68 6B 74 00 01 85 FE 65 |
| 0x86 | 数据同步周期 | 同步设备状态给服务器间隔，数据长度固定2 bytes长度，支持上下行 单位：分钟 取值范围：10- 1440 （10分钟到24小时），一般默认为8/12/24小时，设置为0时不主动同步数据。 设置数据同步时间间隔为1440分钟 68 6B 74 03 01 86 05 A0 76 686B7403018605A176 设备应答设置成功 68 6B 74 02 01 86 00 68 设备应答设置失败 68 6B 74 00 01 86 FE 66 |
| 0x89 | 电量状态 | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持上行 1 欠压报警 0电量正常 示例： 设备上报电量信息正常：68 6B 74 02 01 89 00 6B |
| 0x8A | 时区设置 | 数据长度固定1 bytes长度，支持上下行 UTC时区，默认为东8区 0-12 = （东0时区--->东12区） 13-24 = （西1区--->西12区） 25 = UTC+3.5 26 = UTC+5.5 设置当前时区为东8区：68 6B 74 03 01 8A 08 DD 686B7403018A08DD 设置当前时区为西11区：68 6B 74 03 01 8A 17 84 设备应答成功 68 6B 74 02 01 8A 00 D4 设备应答失败 68 6B 74 02 01 8A FE 6A |
| 0xFF | 心跳数据 | 数据长度变长，支持上下行 data[0]: 数据类型个数 data[1]:第一个数据类型 data[2-n]:第一个数据类型数据 data[n+1]:第二个数据类型 data[n+2-n+2+n]:第二个数据类型数据 ........ |

  - 心跳数据示例

1、默认门锁24小时自动上报一条心跳数据，此上报周期可通过协议0x86下行修改；

2、心跳数据包含内容有设备软硬件版本号，电量信息，防拆状态，上报周期，当前门锁时间戳，可动态扩展；

示例：

| 68 6B 74 00 04 FF 05 01 11 01 03 33 84 00 86 05 A0 54 65 91 90 00 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步头 | 特殊类型 | 包序号 | 数据类型 | 数据类型个数 | 数据类型 |  | 数据 |
| 68 6B 74 （同步头） | 02 （通讯启用校验功能 无需服务器应答） | 04 | FF （心跳数据） | 5 | 01 （设备软硬件版本） |  | 11 01 （硬件版本17 软件01） |
| 数据类型 | 数据 | 数据类型 | 数据 | 数据类型 |  | 数据 |  |
| 03 （电量信息） | 33 （51%） | 84 （防拆状态） | 00 （正常） | 86 （上报周期） |  | 05A0 （24小时） |  |
| 数据类型 | 数据 | 校验 |  |  |  |  |  |
| 54 （时间戳） | 65919000 （2024-01-1 0:0:0）（北京时间） | 21 |  |  |  |  |  |