简介

基于灵敏版计步算法移植到asic。

原理

1.源数据

NSC2513 固定使用 ODR=31.25Hz的三轴加速度值的平方和 Square 来作为计步算法判断的源数据，第 n 时刻的Square 数值可以如下得到：

Square[n] = (X[n]^2+ Y[n]^2 + Z[n]^2) * 1024

X[n]/Y[n]/Z[n]分别为 X/Y/Z 三轴在 n 时刻的加速度数值(单位为 g)。

2. 滤波器

为了得到更平滑的数据，NSC2513 支持对源数据进行滤波，寄存器 ”step_filter_walk”和 “step_filter_run”可以分别设置在走路和跑步模式下的滤波器带宽。经滤波后的数据 (Square_ave)可以表示如下：

当 step_filter_walk/run = 00b:

Sqaure_ave[n] = 1/2 ( Sqare[n] + Square[n-1] ) ；

当 step_filter_walk/run = 01b:

Sqaure_ave[n] = 1/4 ( Sqare[n]+ Square[n-1] +Square[n-2] + Square[n-3]) ；

当 step_filter_walk/run = 10b 或 11b:

Sqaure_ave[n] = 1/8 ( Sqare[n]+ Square[n-1] + … + Square[n-7]) ；

3. 中值计算

中值计算 & 步周期起点判断 为了进行计步识别，我们需要先确定一个计步周期的起始点（period_start），NSC2513是用中值比较的方法来确定 period_start。将连续 4 个 Square_ave 数据中的最大值和最 小值取平均得到一个中值序列 mid，即：

Mid[n] = ( max(Sqaure_ave[n], Sqaure_ave[n-1], Sqaure_ave[n-2], Sqaure_ave[n-3])+ min(Sqaure_ave[n],Sqaure_ave[n-1], Sqaure_ave[n-2], Sqaure_ave[n-3]) )/2

我们把中值数据曲线（mid）向上超过滤波后数据曲线（square_ave）的第一个点作为计 步周期的起始点，如下面公式所示。为便于描述，我们把满足下列条件的数据点 n 的集 合定义为 PS。

( Mid[n] >= Sqaure_ave[n] ) & ( Mid[n-1] < Sqaure_ave[n-1] )

4. 判断依据

假设当前数据点 n=N1 是一个 period_start 点（N1∈PS），N0 是 N1 之前最近的一个

period_start 点（N1∈PS）。 为了判断当前的计步周期（N0 到 N1 之间）是不是一个有

效的计步，我们需要以下判断依据：

a) Period_cnt: 当前计步周期的时长。即，从 N0 到 N1 的数据长度。

Period_cnt = length(Sqaure_ave(n)，N0<n<=N1.

b) Period_h_cnt: 当前计步周期中，中值序列数据（mid）大于或等于滤波后数据

（square_ave）的数据段的时长。

Period_h_cnt = length(Sqaure_ave(n))，N0<n<=N1 & Mid(n)>=Sqaure_ave（n）

c) Step_peak: 步幅峰值。当前计步周期中的数据最大值与数据最小值的差值。

Step_peak = max(Sqaure_ave(n)) - min(Sqaure_ave(n))， N0<n<=N1

5. 计步，走跑判断

a) 当前数据点 n=N1∈PS，且满足以下条件时当前计步是一个有效计步，否则是一 个无效计步。

period_cnt>= step_time_l && period_cnt <= step_time_h && step_peak > step_peak_l && period_h_cnt >I_step_above_time_l

b) 当满足a)的前提下，如果以下条件成立，当前计步判断为双步，计步数加 2，否则 为单步，计步数加1。

period_cnt > d_step_time_l && step_peak > d_step_peak_l

c) 当满足 a)的前提下，如果以下条件成立，当前步判断为跑步，否则为走步。当处于 走步状态且检测到连续 8 个跑步计步，走跑状态(step_status)切换至跑步，当处于跑步且检测到连续 8 个走步计步，走跑状态切换至走步。

period_l_cnt < run_time_h && step_peak > run_peak_l

6. 防误计设计

a) Debounce_step

为防止误触发计步，当走跑状态处于停止状态时，第一次检测到一个有效的计步时， 并不会立即累加到计步计数器，而是要连续检测到若干个（由 debounce_step 设 置）有效计步后，才开始累加到计步计数器，并且将走跑状态切换至走路或者跑步 的状态。

b) Debounce_time

当走跑状态处于走路或者跑步状态时，如果在一段时间内（由 debounce_time 设 置）没有检测到有效的计步，则走跑状态切换至停止状态。

当走跑状态处于停止状态，且正在进行 debounce_step 的计数累加时，如果在一段 时间内（由 debounce_time 设置）没有检测到有效的计步，则累加器清零，下一次 计步开始时需要再重新进行debounce_step 的累加。

参数

| 参数 | 描述 | 可选值 |
| --- | --- | --- |
| step_peak_l | 计步的峰值下限 | 0:100, 1:200，2:300, 3:400, 4:500,5:600, 6:700, 7:800 |
| step_time_l | 计步的时长下限 | 0:5, 1,8, 2:10, 3:12 |
| step_time_h | 计步的时长上限 | 0:44, 1,63, 2:78, 3:94 |
| step_above_time_l | 当前计步周期中 mid 大于等于 square_ave 的点数下限 | 0-15 |
| d_step_peak_l | 双步的峰值下限 | 0: 1200 1:1300，2:1400, 3:1500, 4:1600,5:1700,6:1800, 7:1900 |
| d_step_time_l | 双步的时长下限 | 0:19, 1:27, 2:33,3:40 |
| run_time_h | 跑步的时长上限 | 0:9, 1:13, 2:16, 3:19 |
| run_peak_l | 跑步峰值下限 | 0:2000, 1:2500, 2:3000, 3:3500, 4:4000, 5:4500, 6:5000, 7:5500 |

推荐配置

Reg@0x2F= 0x01；

Reg@0x30= 0x62；

Reg@0x31= 0x46；

Reg@0x32= 0x33；

Reg@0x33= 0xa2；

调整方向

step_peak_l、d_step_peak_l、run_peak_l越小，走路幅度较小的步伐越能识别到，带来的误计步也越多；

Debounce_step越大，抗干扰能力越强；

问题

- 正常走路精度还可以，大摔臂、轻走等动作精度较低，抗干扰能力差。

- 在设置debounce_step超过3步时，起计步数有丢失，第一次数据为3。

- 最大计步存储只有32767步。

- 调整各种参数对提升整体精度不明显，实测结果以推荐配置为佳。

- 不计步情况：可能是由于noise偏大引起，对计步器产生失效干扰。建议使用noise较小的寄存器配置，如果考虑到功耗不能太大，建议OSR:2X BW:1/10 ODR。