W200PL-LORA私有-通信协议

目录

1综述	3

2 设备使用说明	3

2.1 设备功能与使用说明	3

2.2 设备默认上报逻辑	6

2.3 设备下行说明	7

3 协议数据包结构	9

3.1 数据头	10

3.2 报文标示符(Message ID)	11

3.3 有效负载(Payload)	11

3.5 校验和(Checksum)	12

4 上报messages报文	14

4.1 报警相关上报	14

4.1.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)	14

4.1.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)	18

4.1.3 SOS上传（MSGID=0XB5）	21

4.2 定位相关上报	22

4.2.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)	22

4.2.2 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）	24

4.3 设备信息及状态上报	27

4.3.1 设备充电状态上传(MSGID=0xC3)	27

4.3.2 电量信号(MSGID=0xF9)	28

4.3.3 固件版本号(MSGID=0xBB)	30

4.3.4 组号上传(MSGID=0XA5)	31

4.4 健康相关上报	32

4.4.1 健康数据(MSGID=0x32)	32

4.5 下行反馈相关上报	33

4.5.1 下行反馈(MSGID=0xC0)	33

4.5.2 消息状态上报(MSGID=0x28)	34

5 设置	35

5.1 下行	35

5.1.1 设置定位上报频率（MSGID=0x17）	35

5.1.2 信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）	40

5.1.3 设置- 定位优先级设置（0XCE01）	42

5.1.4 设置-健康采样上报频率设置（MSGID=0X1C）	47

5.1.5 设置-设备报警设置（0XCE03）	51

5.1.6 设置-开关设置（0XCE04-24）	54

5.1.7 设置-跌落灵敏度设置（0xCE15）	60

5.1.8 下发久坐停留报警触发时间（MSGID=0XCC）	64

5.1.9 恢复出厂设置（0X7B）	65

5.1.10 关机重启(0x77) （开机状态下发，设备关机状态该指令无效）	67

5.1.11 设置-震动设置（0XCE23）	68

5.1.12 清除组号（0XA501）--单播	71

5.1.13 设置新的组号（0XA502）--单播	71

5.1.14 添加新的组号（0XA503）--单播	72

5.2服务器时间同步信息	73

5.2.1 设备上报请求时间校准数据（手表--->网关）	73

5.2.1 时间校准（网关-->手表）—广播	74

1综述

本协议合适于lora私有协议设备，目前支持W200PL-lora私有协议产品。使用8位的数据头进行同步和终端识别；使用低开销的校验算法实现校验保护；使用报文标示符来标示不同的报文。
需根据实际上报进行解析，文档目前在不断维护中，若发现有错漏还请及时反馈，非常感谢

2 设备使用说明

2.1 设备功能与使用说明

通用版本：默认通用为CN470(475.5-476.9) ，需要配合私有协议网关使用，如需其他频段可提出需求

网关配置参数—默认网关需修改为如下参数才可正常上报下行:

(1) 开机

第一次使用前请充满电，充电达到开机所需电量设备会自动开机，充电状态显示充电图标，

充满电为绿色图标，注意：不要在充电状态下查看设备信号

手动开机：长按上键10s后松开，界面出现“Welcome”字样

注：开机默认佩戴状态，未测到心率上报脱落报警

(2) 关机

低电关机：界面显示Byebye后熄灭屏幕

手动关机：关机：长按按键10秒以上，界面显示面显示Byebye后熄灭屏幕    注意：开机状态充电不关机

(3) SOS功能

触发方式：触发后设备不进休眠，长按下键3s，界面显示SOS SEND OK/SOS发送成功后，出现SOS图标

取消方式：SOS模式下，长按下键3s,界面显示SEND CENCEL/SOS取消后，SOS图标消失

(4) 设备休眠

触发条件：设备40分钟一动不动，进入休眠模式，不上报定位健康数据

(5)设备参数： 设置-参数界面：一共多页，可通过下滑屏幕切换

sos(是)：是：表示设备可通过按键触发sos，

允许工作休眠(是)：

是：表示设备已开启休眠功能，否：表示设备已关闭休眠功能

注：休眠功能是指是设备脱落状态不上报数据，设备40分钟静止不动不上报数据

健康(10min): 表示设备已开启健康上报功能,

10min：表示当前健康数据上报频率为10分钟，

健康(否)：表示已关闭设备健康上报功能

定位(BWG,10min)：表示设备已开启定位上报功能,

BWG：表示定位优先级蓝牙>wifi>卫星(GPS/BDS),

10min：表示当前定位上报频率为10分钟，

定位(否)：表示已关闭设备定位上报功能

卫星采集常开开关(否)：

是：内部接口常开采集卫星(GPS/BDS)，一般环境下可以加快卫星(GPS/BDS)定位时间，功耗会变大，

默认为否，正常环境下不需要开启

跌落(中,1.5m):表示设备已开启跌落报警触发功能，

中：表示设备跌落报警触发灵敏度为中，

1.5m：表示设备跌落报警触发高度为1.5m ，

跌落(否)：表示设备已关闭跌落报警触发功能

久坐(2min):表示设备已开启久坐停留报警触发功能,

2min：表示触发久坐停留报警的时间为2分钟静止不动,

久坐(否)：表示设备已关闭久坐停留报警触发功能

健康广播(是)：

是：表示设备已开启蓝牙广播健康数据，

否：表示设备已关闭蓝牙广播健康数据

全局震动时长(默认)：当前设备默认震动时长为1.5秒，可以下行指令修改

健康报警阈值：如心率阈值(90,100)BPM,表示心率正常范围是90-100，

正常范围以外的会上报健康异常报警 ，心率阈值(否)：表示关闭心率阈值

发送扩频因子（sf9）：表示当前设备的发送扩频因子为SF9

接收扩频因子（sf9）：表示当前设备的接收扩频因子为SF9

发送前导码（10）：：表示当前设备的发送前导码为10

接收前导码（253）：：表示当前设备的接收前导码为253

(6) 设置-分组号

此界面可查看下行设置的组播组号，组号最多5组

2.2 设备默认上报逻辑

通用版本：上报需在lora网关范围

(1) 定位相关上报

卫星(GPS/BDS)/蓝牙信标：默认上报频率10分钟，默认定位优先级：蓝牙信标>卫星(GPS/BDS)，蓝牙定位优先，定位不到切换卫星(GPS/BDS)定位

(2) 报警相关上报

SOS报警(0xB5)：使用者主动触发,触发方式见上一节

SOS取消(0x02)：使用者主动触发取消,触发方式见上一节

关机报警(0x02)：设备主动关机或低电关机,触发方式见上一节

佩戴脱落报警(0x02)：设备按健康采样上报频率判断佩戴，测到心率上报佩戴报警，没有测到心率上报脱落报警

久坐停留报警(0x02):默认15分钟一动不动触发上报

跌落报警(0x02)：设备在一定高度自由落体，满足跌落算法触发

低电量报警(0x02)：设备当前 电量等级 小于等于0时触发

(3) 健康相关上报

计步，心率，体温&腕温，血压，血氧(0x32)：默认上报频率10分钟

(4) 设备信息及状态上报

充电状态(0xC3)：开始充电，结束充电，已充满时上报

电量信号(0xF9)：开机上报一笔，定位和健康上报时后也会跟着报一笔

(5) 下行反馈

下行反馈(0xC0):服务器下行指令设备收到后上报

消息状态反馈(0x28):下行文字消息后，设备点击接受或者拒绝

2.3 设备下行说明

通用版本:广播下行指令

(1) 设备定位上报频率下发(0x17)

默认上报频率10分钟，最高1分钟，最低1440分钟，下行指令设备收到后，设备按下发指令的时间段和频率

上报数据，时间段外按默认上报频率上报，如：00：00-18：00  2分钟定位上报，

那么时间段外按默认10分钟上报频率上报

(2) 文字消息下发(0x28)

unicode编码，最多20个汉字，一个汉字占2个字节，一个英文字母占1个字节

消息列表-历史消息最多保存50条（注：没有消息列表的固件最多20条）

(3) 设备定位优先级下发(0xCE01)

默认定位优先级蓝牙>卫星(GPS/BDS),

如下发定位优先级为：卫星(GPS/BDS)>蓝牙信标，卫星(GPS/BDS)定位优先,卫星(GPS/BDS)定位不到切换蓝牙信标，当定位成功时，不会切换下个定位优先级产生定位

(4) 设备健康采样频率下发(0xCE02)

设备健康采样频率下发(0xCE02)    健康采样频率默认10分钟,最高2分钟上报

(5) 久坐停留报警触发时间下发(0xCC)

取值范围：2分钟-60分钟，注意需要在久坐报警开关是开启的情况下，下行才能有效，

如：下行为10分钟触发时间，那么设备10分钟一动不动就会触发上报久坐停留报警

(6) 跌落灵敏度和高度下发(0xCE15)

最新通用固件默认跌落灵敏度：较低(中低)。跌落高度：1.5m

灵敏度：指满足跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 较低(中低) - 中 - 较高(中高) - 高。

高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m- 2.5m。

(7) 久坐停留报警开关(0xCE08)

默认关闭，设备不上报久坐停留报警，开启后默认触发时间为15分钟，15分钟不动触发久坐停留报警

(8)控制设备触发休眠开关下发(0xCE18)

默认为开启状态，设备40分钟不动进入休眠，下行关闭后，设备不进休眠

(9)跌落报警开关(0xCE07)

默认跌落报警关闭状态，开启后设备触发跌落后上报跌落报警

(10) 卫星采集常开开关（0xCE24）

开启后，内部接口常开采集卫星(GPS/BDS)，一般环境下可以加快卫星(GPS/BDS)定位时间，功耗会变大，默认为关闭

(11)健康阈值设置(0xCE0300)

健康阈值下发，下行指令，设备收到后，下发的是健康阈值正常范围，在这个范围外的健康数据会上报报警

(12) 设备关机和重启下发(0x77):

注意，此指令必须设备开机状态才能生效，关机后不能接收

关机下发：开机状态下行该指令，设备关机，关机后不能接收下行

重启下发：开机状态下行该指令，设备重新开机

(13)恢复出厂设置(0x7B):

下发后设备恢复默认上报状态

(14)设备健康和定位上报开关(0xCE20)

默认健康上报为开启状态，默认定位上报为开启状态，

可分别设置定位/健康开启和关闭状态，关闭后，设备不上报健康/定位

(15)校准时间指令下行(0XFF)

下行此指令用于手表时间校准

(16)清除组号(0XA501)

下行此指令用于清除下行给设备的组播组号

(17)设置新组号(0XA502)

下行此指令用于给设备设置组播的组号，设置后，新组号会覆盖掉原来的组号配置，最多设置5个组号

例如：原来已经设置了5个组播组号，下行设置新组号，设了3组，那么目前设备的组号配置是3个组号

(18)添加新组号(0XA503)

下行此指令用于给设备添加新的组号，设置后，新组号不会覆盖掉原来的组号配置

注意：如果设备原来已经设置了5个组播组号，那么使用此指令下发无效

(19)设备震动设置(0xCE23)

下行指令后，设备收到后，设备震动时长变为下行的时长，范围0-60秒

3 协议数据包结构

一条基本的协议数据包结构:

Header:0xBD

DEVID: 设备id（设备唯一标识）

Message ID: 消息id

Payload:消息体，根据不同的消息id有不同的定义Checksum:校验和

下行（广播）的协议数据包结构:

Header:0xBD

Message ID: 消息id

Payload:消息体，根据不同的消息id有不同的定义Checksum:校验和

下行（组播）的协议数据包结构:

Header:0xBE

groupid: 组号

Message ID: 消息id

Payload:消息体，根据不同的消息id有不同的定义Checksum:校验和

下行（单播）的扩充协议数据包结构:

Header:0xBF

DEVID: 设备id（设备唯一标识）

Message ID: 消息id

Payload:消息体，根据不同的消息id有不同的定义Checksum:校验和

3.1 数据头

每个数据包均以1个字节的Header开头：

目前欧孚设备上传Header固定为BD

Header: 0xBD；

3.2 报文标示符(Message ID)

MessgeId 代表的内容见第4章。

3.3 有效负载(Payload)

我们下面的payload 指的是协议中除了head 及校验码外的有效正文内容。后面加注的是正文长度。

有效负载中所用的数据格式如下表所示：

【U-unsigned；I-signed；X-bitfield；数字-所占字节数】

以下协议中使用除ch，u8，i8，x8外 都采用小端优先

| Short | peTypeType | Size(Bytes) | Min/max | Resolution | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | ASCII/ISO 8859.1 | 1 | - | - | 字符 |
| u8 | Unsigned Char | 1 | 0-255 | 1 | 无符号 短整形 |
| i8 | Signed Char | 1 | -128-127 | 1 | 短整形 |
| x8 | Bitfield | 1 | - | - | 位（bit） |
| u16 | Unsigned Short | 2 | 0-65,535 | 1 | 无符号 整形 |
| i16 | Unsigned Short | 2 | -32,768-32,767 | 1 | 整形 |
| x16 | Bitfield | 2 | - | - | 位（bit）2 |
| u32 | Unsigned Long | 4 | 0..4,294,967,295 | 1 | 无符号 长整形 |
| i32 | Signed Long | 4 | -2,147,483,648-2,147,483,647 | 1 | 长整形 |
| u64 | Uint64_t | 8 | 0-18,446,744,073,709,551,616 | 1 | 无符号64位长整形 |
| float | float | 4 | -3.4410e38-3.410e38 | - | 浮点型 |

3.5 校验和(Checksum)

校验和所加内容包括payload，如图1所示。其算法如下所示，

默认通用版本设备不强求校验，可忽略此部分内容，下行指令时随意一个字节即可

//以下为C#代码调用方法

private string CheckSum(string content)

{

int sum = 0;

var bytes = Utility.strToHexByte(content);

foreach (var b in bytes)

{

sum += b;

sum %= 0x100;

}

sum = 0xff - sum;

return sum.ToString("X2");

}

4 上报messages报文

4.1 报警相关上报

4.1.1 报警数据上传-1(MSGID=0x02)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x02 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | x16 | Upl_warn | - | - | 报警内容see below 见下方定义 |
| 4 | U32 | Timestamp | - | - | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Upl_warn contents

| bit(对应二进制中1的位置) | Name | Description | 原始报文小端优先的16进制 | 转大端的16进制 | 十进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 跌落报警 | 跌落报警 | 0040 | 4000 | 4*4096=16384 |
| 8 | 设备佩戴 | 设备佩戴 | 0001 | 0100 | 1*256=256 |
| 7 | SOS 取消 | SOS 取消 | 8000 | 0080 | 8*16=128 |
| 5 | 久坐报警(不动) | 久坐报警(不动) | 2000 | 0020 | 2*16=32 |
| 4 | 摘掉(脱落)设备 | 摘掉(脱落)设备 | 1000 | 0010 | 1*16=16 |
| 2 | 关机 | 关机 | 0400 | 0004 | 4 |
| 0 | 低电量 | 低电量 | 0100 | 0001 | 1 |

示例：

佩戴报警：BDCACBB80330003795020001E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

0001:Upl_warn报警内容，转为大端：0100-->佩戴报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

脱落报警：BDCACBB80330003795021000E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

1000:Upl_warn报警内容，转为大端0010-->脱落报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

SOS取消：BDCACBB80330003795028000E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

8000:Upl_warn报警内容，转为大端0080-->SOS取消

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8a：checksum校验和

跌落报警：BDCACBB80330003795020040E377BD6756

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

0040:Upl_warn报警内容，转为大端4000-->跌落报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

E7：checksum校验和

久坐报警：BDCACBB80330003795022000E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

2000:Upl_warn报警内容，转为大端0020-->久坐报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

低电量报警：BDCACBB80330003795020200E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

0100:Upl_warn报警内容，转为大端0001-->低电量报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

关机报警：BDCACBB80330003795020400E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

02:Message ID(消息id)

0400:Upl_warn报警内容，转为大端0004-->关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A：checksum校验和

注：此报警为没有区分关机类型的设备使用,区分关机类型的设备见下一节

4.1.2 报警数据上传-2(MSGID=0x21)(02的补充)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x21 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte Offset | Format | Name | Scale | Unit | Drscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | Alarm type |  |  | 报警类型 |
| N |  | Upl_warn | - | - | 报警内容See below 见不同Alarm type类型定义 |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

Alarm type=1

Upl_warn contents

| bit(对应二进制中1的位置) | Name | Description | 原始报文小端优先的16进制 | 转大端的16进制 | 十进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 充电关机报警 | 设备充电自动关机(固件需功能支持) | 04000000 | 0004 | 4 |
| 1 | 低电关机报警 | 设备电量过低关机(固件需功能支持) | 02000000 | 0002 | 2 |
| 0 | 主动关机报警 | 设备被人为手动关机(固件需功能支持) | 01000000 | 0001 | 1 |

示例：

充电关机报警：BDCACBB8033000379521010004000000E377BD6767

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

04000000:Upl_warn报警内容，转为大端0004-->充电关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

低电关机报警：BDCACBB8033000379521010002000000E377BD6767

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

02000000:Upl_warn报警内容，转为大端0002-->低电关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

主动关机报警：BDCACBB8033000379521010001000000E377BD6767

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

21:Message ID消息id

0100:Alarm type报警类型 转为大端0001-->Alarm type=1

01000000:Upl_warn报警内容，转为大端0001-->主动关机报警

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

67:checksum校验和

Alarm type=5

Upl_warn contents

| Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| U16 | Type | 2 | 固定为0x05 |
| U32 | Timestamp | 4 | 时间戳 |
| U16 | Content Len | 2 | 报警内容长度 |
| U8 | Health Warn Type1 | 1 | 健康阈值报警类型： 0x01心率， 0x02收缩压（SBP）, 0x03舒张压（DBP）, 0x04血氧 , 0x05温度 |
| U8 | Type1 | 1 | 01小于设定的健康阈值，02大于设定的健康阈值 |
| I16 | Health Value1 | 2 | 健康结果数值 |
| U8 | Health Warn Type2 | 1 | 健康阈值报警类型： 0x01心率， 0x02收缩压（SBP）, 0x03舒张压（DBP）, 0x04血氧 , 0x05温度 |
| U8 | Type2 | 1 | 01小于设定的健康阈值，02大于设定的健康阈值 |
| I16 | Health Value2 | 2 | 健康结果数值 |
| 。。。。 | 。。。。 | 。。。。 | 。。。。 |

示例：

设备端检测到心率(65)处于下发的健康阈值以外的范围：BDCACBB80330003795210500E377BD6704000102410073

BD：Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

21:Message ID消息id

0500:Alarm type报警类型 转大端0005-->Alarm type=5

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

0400:Content Len报警内容长度 转大端0004-->报警内容长度为4字节，注：有多个健康阈值报警长度会增加

01:Health Warn Type健康阈值报警类型 01-->心率报警

02:Type 大于设定的健康阈值&小于设定的健康阈值  01-->小于设定的健康阈值

4100:Health Value  实际上报的健康数值 转大端0041-->转十进制65-->上报心率数值为65

73:checksum校验和

4.1.3 SOS上传（MSGID=0XB5）

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xB5 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Status | 状态：1:SOS |
| 4 | Int32 | timestamp | 时间戳，小端（timestamp littele Endian） |

示例：

16进制原始报文:BDCACBB80330003795B501E377BD6755

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

B5:Message ID

01:Status 01--SOS

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

55:checksum校验和

4.2 定位相关上报

4.2.1 GPS/BDS位置上报：定位数据上报(MSGID=0x03)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x03 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | - | longitude经度 |
| 8 | Double | lat |  | - | latitude纬度 |
| 1 | U8 | north_south |  | - | /N or S/北或南纬 |
| 1 | U8 | east_west |  | - | /E or W/东或西经 |
| 1 | U8 | status |  | - | /A or V/ 有效数据或无效数据 |
| 4 | U32 | Timestamp |  | - | 时间戳 |

示例：

原始16进制报文：BDCACBB8033000379503963E870C3E675E40FF2110C2B6343F404E4541E377BD6799

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

03:Message ID消息id

963E870C3E675E40:lon经度  转大端405E673E0C873E96-->经度:121.6131622  注：转换解析参考下面解析示例

FF2110C2B6343F40:lat维度  转大端`403F34B6C21021FF-->纬度:31.2059137  注：转换解析参考下面解析示例

4E:north_south  4E-->转ASCII 编码N-->北纬

45:east_west 45-->转ASCII 编码E-->东经

41:status数据有效性  41-->转ASCII码A-->有效数据

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

78:checksum校验和

注：解析出来的卫星(GPS/BDS)经纬度为WGS-84坐标系，若地图使用百度高德等，坐标系需要转换

解析卫星定位报文java代码示例：

//报文：BD037d9f84ac81815c40e766926b1d8936404e4541749d695f0b//BD03 7d9f84ac81815c40 e766926b1d893640 4e 45 41 749d695f 0b

public static void main(String[] args){

//报文7d9f84ac81815c40 实际值405c8181ac849f7d

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("405c8181ac849f7d",16)));  //114.02353966666665

//报文e766926b1d893640 实际值4036891d6b9266e7

Double.longBitsToDouble(Long.parseLong("4036891d6b9266e7", 16))) ;//22.535605166666667

HexToStr(data.Substring(“4e”));   //N

HexToStr(data.Substring(“45”));//E

HexToStr(data.Substring(“41”));//A   A表示有效数据，V则表示无效数据，可放弃//报文 749d695f实际值 5f699d74

Date date=new Date();

date.setTime(Long.parseLong(“5f699d74",16)*1000);

SimpleDateFormatsdf = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss");

System.out.println(sdf.format(date));  //2020-09-22 14:45:08

}

4.2.2 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xD6 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Format | Name | Scale | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| U8 | Type | 1 | 目前固定为0 |
| U8 | Total_groups | 1 | 总组数,可能有多组信息,每组里可能有多个ibeacon |
| Int32 | Utc | 4 | 时间戳 |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的蓝牙信标总数 |
| U16 | Major0 | 2 | Major （蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi（蓝牙信标信号强度） |
| U16 | MajorN | 2 | Major （蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | MinorN | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi （蓝牙信标信号强度） |
| Int32 | Timestamp | 4 | 时间戳 |
| U8 | Total_PackCount | 1 | 当前时间的蓝牙信标总数 |
| U16 | Major0 | 2 | Major（蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | Minor0 | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | Rssi0 | 1 | Rssi （蓝牙信标信号强度） |
| U16 | MajorN | 2 | Major（蓝牙信标标识码之一） |
| U16 | MinorN | 2 | Minor（蓝牙信标标识码之一） |
| S8 | RssiN] | 1 | Rssi（蓝牙信标信号强度） |
| 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |

注：通用版本下，蓝牙信标总组数固定为1，蓝牙信标个数最多为4个，排序按信号强弱从大到小排序，默认手表只识别我们自己的信标，若需要对接其他家的信标，还请微信咨询相关人员
示例：

原始16进制报文：BDCACBB80330003795D60001E377BD670443271794AC43273094AA4327B956A54327FE94A56A

BD: Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

D6: Message ID

00: type

01: 只有一组ibeacon数据

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

04: 第一组 有4个beacon信息

4327: 转大端-->major : 0x2743-->转十进制10051

1794: 转大端-->minor: 0x9417-->转十进制37911

AC:  RSSI 0xAC-->转十进制补码-84

4327: 转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

3094: 转大端-->minor:0x9430-->转十进制37936

AA:  RSSI 0xAA-->转十进制补码-86

4327:转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

b956:转大端-->minor:0x56b9-->转十进制22201

A5:   RSSI 0xA5-->转十进制补码-91

4327: 转大端-->major: 0x2743-->转十进制10051

FE94: 转大端-->minor:0x94FE-->转十进制38142

A5: rssi:0xA5-->转十进制补码-91

6a --校验码（checksum）

蓝牙信标major,minor说明：默认出货蓝牙信标上有贴信标码，

如：00081005345866，那么蓝牙信标的major为10053，minor为45866，厂家标识为0008（这个无用处和实际意义）

4.3 设备信息及状态上报

4.3.1 设备充电状态上传(MSGID=0xC3)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xC3 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U8 | Status | / | / | 0开始，1结束，2 充电满 |
| 1 | U32 | Timestamp | / | / | 时间戳(补传时会在后面加时间戳) |

注：此报文需设备固件支持，默认最新通用版本支持
示例：

原始16进制报文:BDCACBB80330003795C301E377BD678A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

C3:Message ID

01:设备结束充电

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

原始16进制报文:BDCACBB80330003795C300DB4D2F668A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

C3:Message ID

00:设备开始充电

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

原始16进制报文:BDCACBB80330003795C302DB4D2F668A

BD:Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

C3:Message ID

02:设备已充满电

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

8A:checksum校验和

4.3.2 电量信号(MSGID=0xF9)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xF9 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Bat_type |  |  | 电量类型 0：4级制， 1：5级制， 2：百分比， 3：电压值 |
| 2 | u16 | Bat_volt |  | -/- | 电量值 如果Bat_type为0：则电量值范围为0-3，（0为25%，3为100%） 如果Bat_type为1： 则电量值范围为0-4 （0为20%，4为100%） 如果Bat_type为2： 则电量值范围为0-100 |
| 1 | U8 | Signal_type |  |  | 信号类型 0：百分比，1：5级制 2：CSQ值 |
| 2 | I16 | Signal_strength |  |  | 信号强度 |
| 1 | U8 | Other_type |  |  | 扩展类型 0：全量记步 1：增量记步 2：震动 |
| 4 | U32 | Num |  |  | 扩展值 |
| 4 | U32 | Timestamp | -/- | -/- | utc时间戳(单位秒) |

示例：

原始16进制报文：BDCACBB80330003795F90104000050000095000000E377BD67AA

BD：Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

F9:Message ID(消息id)01:Bat_type电量类型 01-->1-->5级制电量(0-4)

0400:Bat_volt电量值 转为大端 0004-->4-->等级4对应100%电量

00:Signal_type信号类型 00-->0-->百分比

5000:Signal_strength信号强度 转为大端0050-->转十进制80-->80%信号强度

00:Other_type扩展类型 00-->0-->全量计步

95000000:Num扩展值-计步 转为大端00000095-->转十进制149-->步数为149

E377BD67:Timestamp时间戳  转为大端67BD77E3-->转10进制1740470243-->时间戳为1740470243秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-02-25 07:57:23-->转北京时间：2025-02-25 15:57:23

AA:checksum校验和

4.3.3 固件版本号(MSGID=0xBB)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xBB | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Unit Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT8 | Version_len | 软件版本号长度 |
| N | ASCII[n] | Version | 软件版本号 |

示例：

BDCACBB80330003795BB0F57333030504C2E4533362E524A303168

BD: Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

BB: Message ID

0F:Version_len 转10进制15-->软件版本号号长度为15字节

57333030504C2E4533362E524A30311: 转字符串-->W300PL.E36.RJ01

68: checksum校验和

4.3.4 组号上传(MSGID=0XA5)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xA5 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | GCnt |  |  | 当前已有组号个数n |
| 4 | U32 | groupId 1 |  |  | 组号 1(小端模式) |
| … | … | … |  |  |  |
| 4 | U32 | groupId n |  |  | 组号 n(小端模式) |

示例：

BD CACBB80330003795 A5 03 02000000 05000000 08000000 DD

BD: Header

CACBB80330003795: DEVID  设备号

A5: Message ID

03: 已有3个组号

02000000 05000000 08000000: 组号为2， 5， 8

DD: checksum校验和

4.4 健康相关上报

4.4.1 健康数据(MSGID=0x32)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x32 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | bp_high | - | - | 收缩压 |
| 1 | U8 | bp_low | - | - | 舒张压 |
| 1 | U8 | Hrs |  |  | 心率 |
| 1 | U8 | Spo2 |  |  | 血氧 |
| 2 | U16 | wrist Temp | - | - | 腕温：2byte |
| 2 | U16 | Body Temp. |  |  | 体温：2byte |
| 4 | U32 | Step |  |  | 计步：4byte |
| 1 | U8 | Bat |  |  | 电量级别 |
| 1 | U8 | sign |  |  | 信号 |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳，小端 |

ID类型定义(16进制)：

01 计步02 心率 03 体温 04 腕温  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧  09 HRV(特殊版本支持)

(05 血糖 10 仰卧起坐个数11 跑步的配速及距离 12 跳绳的速度及个数 )---保留，暂无

默认通用版本支持：01 计步02 心率 03 体温 04 腕温  06 舒张压 07 收缩压 08 血氧

示例：

原始16进制报文:BDCACBB8033000255D32745153624B016D01040400000464049ED36196

CACBB8033000255D:DEVID 设备号

32 : Message ID Message ID(消息id)

74:  收缩压 116

51 : 舒张压 81

53： 心率 83

62： 血氧 98

4b01 : 小端（littele Endian），腕温 33.1

6d01： 小端（littele Endian），体温 36.5

04040000： 计步 1028

04： 电量级别 4级Value 0 - 4 Mean 20% - 100% (20% 40% 60% 80% 100%)

64 : 信号强度 100%

049ed361： 时间戳：北京时间2022-01-04 09:08:20 (Timestamp: Beijing time2022-01-04 09:08:20)

96: 校验(check)

4.5 下行反馈相关上报

4.5.1 下行反馈(MSGID=0xC0)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0xC0 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | length | -/- |  | Message ID长度 |
| N | n*U8 | Type | -/- |  | N个Message ID |

示例:

此指令用于下行指令的反馈 ，返回前面收到下行指令的Message ID(可以是多个Message ID集体返回)，部分下行指令没有C0反馈

原始16进制报文:BDCACBB8033000255DC0011720

BD:Header

CACBB8033000255D:DEVID 设备号

C0:Message ID

01:length Message ID长度 转十进制01--> Message ID长度为1个字节

17  Type 表示设备收到下行指令Message ID为17

20:checksum校验和

4.5.2 消息状态上报(MSGID=0x28)

| Header | DEVID | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token:固定为0xBD | DEVID | 0x28 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Bytes | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | U32 | timestamp | -/- | -/- | 时间戳 |
| 1 | U8 | Type | -/- | -/- | 字符编码类型(和下行0X28对应)，Unicode编码:0x05 |
| 1 | U8 | status | -/- | -/- | 消息状态-0x01: 是已确认， 0x02: 已拒绝 |
| 4 | U32 | seqID | -/- | -/- | (和下行0X28对应消息id seqID) |

示例：

原始16进制报文:BDCACBB8033000255D28FD3BA068050268A03BE477

BD: Header

CACBB8033000255D:DEVID 设备号

28: Message ID

FD3BA068: timestamp 时间戳 转为大端68A03BFD-->转十进制-->时间戳为1755331581秒-->

转标准时间格式UTC时间：2025-08-16 08:06:21-->转北京时间：2025-08-16 16:06:21

05: Type 05--Unicode编码

02: status 消息状态 02--界面点击拒绝按钮--已拒绝

68A03BE4: seqID 下行消息的id为68A03BE4

77: checksum校验和

5 设置

5.1 下行

5.1.1 设置定位上报频率（MSGID=0x17）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0x17 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段1 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段2 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段3 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段4 |
| 2 | U16 | Interval |  |  | 时间间隔（分钟） |  |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |

注：一天时间为00:00-23:59
示例-广播：

00:00-23:59(全天) 每隔10分钟上报一次定位数据:BD17010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BD:Header

1C:Message ID

01:enable是否启用  转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time_start_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time_start_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time_end_h 结束时间-小时,转十进制23-->结束时间-小时为23

3B:time_end_m 结束时间-分钟,转十进制59-->结束时间-分钟为59

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

示例-组播：

给组号为5的设备下行00:00-23:59(全天) 每隔10分钟上报一次定位数据:BE0500000017010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BE:Header

05000000:groupid--->转为大端00000005-->组播组号为5

1C:Message ID

01:enable是否启用  转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time_start_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time_start_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time_end_h 结束时间-小时,转十进制23-->结束时间-小时为23

3B:time_end_m 结束时间-分钟,转十进制59-->结束时间-分钟为59

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

示例-单播：

给设备CACBB80330003A0B下行00:00-23:59(全天) 每隔10分钟上报一次定位数据:BDCACBB80330003A0B17010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BD:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

1C:Message ID

01:enable是否启用  转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time_start_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time_start_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time_end_h 结束时间-小时,转十进制23-->结束时间-小时为23

3B:time_end_m 结束时间-分钟,转十进制59-->结束时间-分钟为59

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

5.1.2 信息下发(Message Send)（MSGID=0X28）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0x28 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | type | 消息类型，如果是下行文字信息，Unicode编码为05 ，GB2312编码为03 |
| 4 | Uint32 | seqID | 信息的id，唯一性 |
| 1 | U8 | CONTENT LEN | 内容长度 |
| N | N | CONTENT | 内容,Unicode编码(小端优先,注意转换，一个汉字占2个字节，一个字母占2个字节) |

注：默认固件版本使用unicode编码
信息id每笔不能重复，重复的id设备不能接收
示例-广播：

UNICODE编码：文字消息：你好世界  BD28056995D13F08604F7D59164E4C7579

BD: Header

28: Message ID

05: type消息类型 转十进制05-->type=05 UNICODE编码

6995D13F: seqID信息id  信息id为6995D13F

08: CONTENT LEN内容长度 转十进制8

604F7D59164E4C75: 转为字符串你好世界-->文字消息内容:你好世界

79: checksum校验和

示例-组播：

给组号为5的设备下行UNICODE编码：文字消息：你好世界  BE0500000028056995D13F08604F7D59164E4C7579

BE: Header

05000000:groupid--->转为大端00000005-->组播组号为5

28: Message ID

05: type消息类型 转十进制05-->type=05 UNICODE编码

6995D13F: seqID信息id  信息id为6995D13F

08: CONTENT LEN内容长度 转十进制8

604F7D59164E4C75: 转为字符串你好世界-->文字消息内容:你好世界

79: checksum校验和

示例-单播：

给设备CACBB80330003A0B下行UNICODE编码：文字消息：你好世界  BFCACBB80330003A0B28056995D13F08604F7D59164E4C7579

BF: Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

28: Message ID

05: type消息类型 转十进制05-->type=05 UNICODE编码

6995D13F: seqID信息id  信息id为6995D13F

08: CONTENT LEN内容长度 转十进制8

604F7D59164E4C75: 转为字符串你好世界-->文字消息内容:你好世界

79: checksum校验和

5.1.3 设置- 定位优先级设置（0XCE01）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

Type=01 定位优先级设置

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | Type=01 |
| 1 | u8 | Valid | -/- | -/- | 有效性，00 一直有效， 01 此次生效 |
| 2 | U16 | Len | -/- | -/- | 后面的指令长度 |
| n | n |  | -/- | -/- | 正文 |

定位优先级设置定义--见2.3 设备下行说明--设备定位优先级下发(0xCE01)

定位优先级设置正文：目前通用版本支持：01--卫星(GPS/BDS)， 03--蓝牙信标(使用需额外部署蓝牙信标)；

示例-广播：

卫星(GPS/BDS)定位优先(卫星(GPS/BDS)>蓝牙信标):BDCE0100030001030033

BD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

010300:正文：01--GPS   03--蓝牙信标 定位优先级为GPS>蓝牙信标

33:checksum校验和

蓝牙定位优先(蓝牙信标>卫星(GPS/BDS)):BDCE0100030003010033

BD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030100:正文：03--蓝牙信标  01--GPS  定位优先级为蓝牙信标>GPS

33:checksum校验和

单卫星(GPS/BDS)定位:BDCE0100030001000033

BD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030201:正文:01--卫星(GPS/BDS) 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单卫星(GPS/BDS)定位

33:checksum校验和

单蓝牙信标定位:BDCE0100030003000033

BD:Header

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020000:正文:03--蓝牙信标 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单蓝牙信标定位

33:checksum校验和

示例-组播：

给组号为5的设备下行卫星(GPS/BDS)定位优先(卫星(GPS/BDS)>蓝牙信标):BE05000000CE0100030001030033

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

010300:正文：01--GPS   03--蓝牙信标 定位优先级为GPS>蓝牙信标

33:checksum校验和

给组号为5的设备下行蓝牙定位优先(蓝牙信标>卫星(GPS/BDS)):BE05000000CE0100030003010033

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030100:正文：03--蓝牙信标  01--GPS  定位优先级为蓝牙信标>GPS

33:checksum校验和

给组号为5的设备下行单卫星(GPS/BDS)定位:BE05000000CE0100030001000033

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030201:正文:01--卫星(GPS/BDS) 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单卫星(GPS/BDS)定位

33:checksum校验和

给组号为5的设备下行单蓝牙信标定位:BE05000000CE0100030003000033

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020000:正文:03--蓝牙信标 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单蓝牙信标定位

33:checksum校验和

示例-单播：

给设备CACBB80330003A0B下行卫星(GPS/BDS)定位优先(卫星(GPS/BDS)>蓝牙信标):BFCACBB80330003A0BCE0100030001030033

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

010300:正文：01--GPS   03--蓝牙信标 定位优先级为GPS>蓝牙信标

33:checksum校验和

给设备CACBB80330003A0B下行蓝牙定位优先(蓝牙信标>卫星(GPS/BDS)):BFCACBB80330003A0BCE0100030003010033

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030100:正文：03--蓝牙信标  01--GPS  定位优先级为蓝牙信标>GPS

33:checksum校验和

给设备CACBB80330003A0B下行单卫星(GPS/BDS)定位:BFCACBB80330003A0BCE0100030001000033

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

030201:正文:01--卫星(GPS/BDS) 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单卫星(GPS/BDS)定位

33:checksum校验和

给设备CACBB80330003A0B下行单蓝牙信标定位:BFCACBB80330003A0BCE0100030003000033

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

01:Type  01 定位优先级设置

00:Valid 有效性 00 一直有效

0300:Len 转为大端0003-->转十进制03-->正文长度为3个字节

020000:正文:03--蓝牙信标 00--无定位 00--无定位 定位优先级为单蓝牙信标定位

33:checksum校验和

5.1.4 设置-健康采样上报频率设置（MSGID=0X1C）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0x1D | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段1 |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段2 |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段3 |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | enable | -/- | -/- | 是否启用,1为已启用,0为未启用 | 时间段4 |
| 1 | u8 | time_start_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_start_m |  |  | -分 |  |
| 1 | u8 | time_end_h |  |  | -时 |  |
| 1 | u8 | time_end_m |  |  | -分 |  |

健康采样上报频率设置定义--见2.3 设备下行说明--设备健康采样频率下发(0x1D)

注意：设置后，按时间段上报，时间段外不上报

示例-广播:

00:00-23:59(全天) 每隔10分钟上报一次健康数据:BD1C010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BD:Header

1C:Message ID

01:enable是否启用  转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time_start_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time_start_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time_end_h 结束时间-小时,转十进制23-->开始时间-小时为00

3B:time_end_m 结束时间-分钟,转十进制59-->开始时间-小时为00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

示例-组播:

给组号为5的设备下行设置00:00-23:59(全天) 每隔10分钟上报一次健康数据:BE050000001C010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

1C:Message ID

01:enable是否启用  转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time_start_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time_start_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time_end_h 结束时间-小时,转十进制23-->开始时间-小时为00

3B:time_end_m 结束时间-分钟,转十进制59-->开始时间-小时为00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

示例-单播:

给设备号为CACBB80330003A0B下行设置00:00-23:59(全天) 每隔10分钟上报一次健康数据:BFCACBB80330003A0B1C010A000000173B00000000000000000000000000000000000000000097

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

1C:Message ID

01:enable是否启用  转十进制01-->1--已启用

0A00:Interval时间间隔 转为大端000A-->转十进制10-->时间间隔为10分钟

00:time_start_h 开始时间-小时,转十进制00-->开始时间-小时为00

00:time_start_m 开始时间-分钟,转十进制00-->开始时间-分钟为00

17:time_end_h 结束时间-小时,转十进制23-->开始时间-小时为00

3B:time_end_m 结束时间-分钟,转十进制59-->开始时间-小时为00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

00:enable是否启用  转十进制00-->0--未启用

000000000000:未启用状态全部填充00

97:checksum校验和

5.1.5 设置-设备报警设置（0XCE03）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

Type=03 设备报警设置

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 1 | 固定为0x03—设备报警设置 |
| 1 | U8 | Valid | 1 | 固定为0x00—-健康阈值，一直有效 |
| 2 | U16 | Cfg Len | 2 | 指令长度 |
| 1*N | U8*N | [Bit7] Enable [Bit6 - 0] Threshold Type | 1*N | [Bit7] 是否启用该类型的阈值检测 [Bit6 - 0] 设置阈值类型：0x01心率， 0x02收缩压（SBP） 0x03舒张压（DBP）， 0x04血氧， 0x05温度（阈值单位为*10，比如37.3为373） |
| 2*N | I16*N | Threshold Min | 2*N | 阈值下限（启用阈值检测才有该内容） |
| 2*N | I16*N | Threshold Max | 2*N | 阈值上限（启用阈值检测才有该内容） |

设备报警设置定义-健康阈值--见2.3 设备下行说明--健康阈值设置(0xCE0300)

注意：默认都是关闭状态,阈值为正常范围，在这个范围外设备会上报报警

心率阈值下发范围(20-200),血压收缩压阈值下发范围(20-200),血压舒张压阈值下发范围(20-200),血氧阈值下发范围(80-100),温度阈值下发范围(160-600)

示例-广播:

设置多项健康阈值，1.心率[60,120]，2.关闭血氧阈值检测，3.温度[36.0,37.3]: BDCE03000B00813C007800048568017501FF

BD: Header

CE: Message ID

03: Type 03--设备报警设置

00: Valid 00--健康阈值，一直有效

0B00:转为大端-->000B-->转十进制11-->后面指令报文字节长度（不包括checksum） 11个字节

81:转二进制-->10000001   bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:000001-->0x01  心率

3C00:转为大端-->003C-->转十进制60,心率阈值下限为60

7800:转为大端-->0078-->转十进制120,心率阈值上限为120

04:转二进制-->00000100   bit7:0---关闭 ，关闭状态后不跟阈值   bit6-0:0000100-->0x04  血氧

85:转二进制-->10000101  bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:0000101-->0x05  温度

6801:转为大端-->0168-->转十进制360(实际温度*10)-->温度阈值下限为36.0

7501:转为大端-->0175-->转十进制373(实际温度*10)-->温度阈值上限为37.3

FF:checksum校验和

示例-组播:

给组号为5的设备设置多项健康阈值，1.心率[60,120]，2.关闭血氧阈值检测，3.温度[36.0,37.3]: BE05000000CE03000B00813C007800048568017501FF

BE: Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE: Message ID

03: Type 03--设备报警设置

00: Valid 00--健康阈值，一直有效

0B00:转为大端-->000B-->转十进制11-->后面指令报文字节长度（不包括checksum） 11个字节

81:转二进制-->10000001   bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:000001-->0x01  心率

3C00:转为大端-->003C-->转十进制60,心率阈值下限为60

7800:转为大端-->0078-->转十进制120,心率阈值上限为120

04:转二进制-->00000100   bit7:0---关闭 ，关闭状态后不跟阈值   bit6-0:0000100-->0x04  血氧

85:转二进制-->10000101  bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:0000101-->0x05  温度

6801:转为大端-->0168-->转十进制360(实际温度*10)-->温度阈值下限为36.0

7501:转为大端-->0175-->转十进制373(实际温度*10)-->温度阈值上限为37.3

FF:checksum校验和

示例-单播:

给设备CACBB80330003A0B下行设置多项健康阈值，1.心率[60,120]，2.关闭血氧阈值检测，3.温度[36.0,37.3]: BFCACBB80330003A0BCE03000B00813C007800048568017501FF

BF: Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE: Message ID

03: Type 03--设备报警设置

00: Valid 00--健康阈值，一直有效

0B00:转为大端-->000B-->转十进制11-->后面指令报文字节长度（不包括checksum） 11个字节

81:转二进制-->10000001   bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:000001-->0x01  心率

3C00:转为大端-->003C-->转十进制60,心率阈值下限为60

7800:转为大端-->0078-->转十进制120,心率阈值上限为120

04:转二进制-->00000100   bit7:0---关闭 ，关闭状态后不跟阈值   bit6-0:0000100-->0x04  血氧

85:转二进制-->10000101  bit7:1---开启     开启状态   bit6-0:0000101-->0x05  温度

6801:转为大端-->0168-->转十进制360(实际温度*10)-->温度阈值下限为36.0

7501:转为大端-->0175-->转十进制373(实际温度*10)-->温度阈值上限为37.3

FF:checksum校验和

5.1.6 设置-开关设置（0XCE04-24）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 具体类型请查看说明 |
| 1 | u8 | switch | -/- | -/- | 开关 00 开启,02 关闭,01单次有效 |
| 2 | U16 |  | -/- | -/- | 固定0000 |

设备报警设置-开关类型：具体功能说明--见2.3 设备下行说明

07 跌落报警开关    08 停留报警开关

18 休眠功能开关    24 卫星采集常开开关

20 上报数据开关--分开设置(注此开关结构特殊，报文和表格定义有差异，请查看具体示例)

Type=07 跌落报警开关
示例-广播：

00---开启:BDCE0700000093

BD:Header

CE:Message ID

07:Type 07 跌落报警开关

00:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDCE0702000093

BD:Header

CE:Message ID

07:Type  07 跌落报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

示例-组播：

给组号为5的设备下行00---开启:BE05000000CE0700000093

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

07:Type 07 跌落报警开关

00:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

给组号为5的设备下行02---关闭:BE05000000CE0702000093

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

07:Type  07 跌落报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

示例-单播：

给设备CACBB80330003A0B下行00---开启:BFCACBB80330003A0BCE0700000093

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

07:Type 07 跌落报警开关

00:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

给设备CACBB80330003A0B下行02---关闭:BFCACBB80330003A0BCE0702000093

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

07:Type  07 跌落报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=08 停留报警开关
示例-广播（组播和单播同上面示例结构，这里不再单独写）：

00---开启:BDCE0800000093

BD:Header

CE:Message ID

08:Type 08 停留报警开关

00:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDCE0802000093

BD:Header

CE:Message ID

08:Type  08 停留报警开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=18 休眠功能开关
示例-广播（组播和单播同上面示例结构，这里不再单独写）：

00---开启,静止一段时间后进入休眠，不上报数据:BDCE1800000093

BD:Header

CE:Message ID

18:Type 18 休眠功能开关

00:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭， 静止状态或充电状态，也正常上报数据:BDCE1802000093

BD:Header

CE:Message ID

18:Type  18 休眠功能开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=24 卫星采集常开开关
示例-广播（组播和单播同上面示例结构，这里不再单独写）：

00---开启:BDCE2400000093

BD:Header

CE:Message ID

24:Type 24 卫星采集常开开关

00:switch 开关 00 开启

0000:固定值

93:checksum校验和

02---关闭:BDCE2402000093

BD:Header

CE:Message ID

24:Type24 卫星采集常开开关

02:switch 开关 02 关闭

0000:固定值

93:checksum校验和

Type=20 上报数据开关—分开设置
示例-广播（组播和单播同上面示例结构，这里不再单独写）:

增加字段：正文长度：2个字节正文：0x00（定位数据上报） +开关（0x00:开启，0x02:关闭）

0x01 (健康数据上报）+开关（0x00:开启，0x02:关闭）

定位数据上报开启:BDCE20000200000093

BD:Header

CE:Message ID

20:Type 20 上报数据开关

00:固定值

0200:正文长度  转为大端0002-->转十进制02-->正文长度为2个字节

00:正文:00--定位数据上报开关

00:正文:00--开启上报

93:checksum校验和

定位数据上报关闭:BDCE2000020000293

BD:Header

CE:Message ID

20:Type 20 上报数据开关

00:固定值

0200:正文长度  转为大端0002-->转十进制02-->正文长度为2个字节

00:正文:00--定位数据上报开关

02:正文:00--关闭上报

93:checksum校验和

健康数据上报开启:BDCE20000200010093

BD:Header

CE:Message ID

20:Type 20 上报数据开关

00:固定值

0200:正文长度  转为大端0002-->转十进制02-->正文长度为2个字节

01:正文:00--健康数据上报开关

00:正文:00--开启上报

93:checksum校验和

健康数据上报关闭:BDCE20000200010293

BD:Header

CE:Message ID

20:Type 20 上报数据开关

00:固定值

0200:正文长度  转为大端0002-->转十进制02-->正文长度为2个字节

01:正文:00--健康数据上报开关

02:正文:02--关闭上报

93:checksum校验和

5.1.7 设置-跌落灵敏度设置（0xCE15）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 1 | Type为0x15 |
| 1 | U8 | Valid | 1 | 默认0即可，暂无影响 |
| 2 | U16 | Len | 2 | 后面参数内容长度 |
| 1 | U8 | Param Type | 1 | 参数类型：0x00：灵敏度，0x01：高度 |
| 1 | U8 | Param Level | 1 | 参数等级：5个等级（0 - 4） |

跌落灵敏度设置-参数说明：

灵敏度：指满足触发跌落算法的程度，提供5个设置等级（0 - 4）：低 - 较低(中低) - 中 - 较高(中高) - 高。

高度：指满足触发跌落报警的高度，提供5个设置等级（0 - 4）：0.5m - 1.0m - 1.5m - 2.0m - 2.5m。

如设置高度为“1.5m”，则设备至少需要≥1.5m才可能触发跌落报警。

注意灵敏度和高度不能组合一个报文下发

示例-广播：

设置灵敏度为“中低”：BDCE150002000001FF

BD:Header

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

00:Param Type  灵敏度设置

01:Param Level 灵敏度等级 1-->较低(中低)

FF:checksum校验和

设置高度为“1.5m”：BDCE150002000102FF

BD:Header

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

01:Param Type  高度设置

02:Param Level 高度等级 2-->1.5m

FF:checksum校验和

示例-组播：

给组号为5的设备下行设置灵敏度为“中低”：BE05000000CE150002000001FF

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

00:Param Type  灵敏度设置

01:Param Level 灵敏度等级 1-->较低(中低)

FF:checksum校验和

给组号为5的设备下行设置高度为“1.5m”：BE05000000CE150002000102FF

BD:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

01:Param Type  高度设置

02:Param Level 高度等级 2-->1.5m

FF:checksum校验和

示例-单播：

给设备CACBB80330003A0B下行设置灵敏度为“中低”：BFCACBB80330003A0BCE150002000001FF

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

00:Param Type  灵敏度设置

01:Param Level 灵敏度等级 1-->较低(中低)

FF:checksum校验和

给设备CACBB80330003A0B下行设置高度为“1.5m”：BFCACBB80330003A0BCE150002000102FF

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

15:Type 跌落灵敏度设置

00:固定值

0200:Len

01:Param Type  高度设置

02:Param Level 高度等级 2-->1.5m

FF:checksum校验和

5.1.8 下发久坐停留报警触发时间（MSGID=0XCC）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0xCC | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | minute | -/- | -/- | 停留报警触发时长（单位：分钟；取值范围 2 — 60），这个时间长度内无活动会触发停留报警 |

示例-广播：

连续5分钟无活动 手表上报停留报警（手表佩戴状态下）:BDCC05DD

BD:Header

CC:Message ID

05: minute 停留报警触发时长 转十进制05-->5分钟

DD:checksum校验和

示例-组播：

给组号为5的设备下行连续5分钟无活动 手表上报停留报警（手表佩戴状态下）:BE05000000CC05DD

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CC:Message ID

05: minute 停留报警触发时长 转十进制05-->5分钟

DD:checksum校验和

示例-单播：

给设备CACBB80330003A0B下行连续5分钟无活动 手表上报停留报警（手表佩戴状态下）:BFCACBB80330003A0BCC05DD

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CC:Message ID

05: minute 停留报警触发时长 转十进制05-->5分钟

DD:checksum校验和

5.1.9 恢复出厂设置（0X7B）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0x7B | See below 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | reset | -/- | -/- | 1恢复出厂设置 |

示例-广播：

恢复出厂设置  BD7B01DD

恢复出厂设置后腕表会自动重启

示例-组播：

给组号为5的设备下行恢复出厂设置  BE050000007B01DD

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

01---恢复出厂设置

dd：checksum

恢复出厂设置后腕表会自动重启

示例-单播：

给设备CACBB80330003A0B下行恢复出厂设置  BFCACBB80330003A0B7B01DD

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

01---恢复出厂设置

dd：checksum

恢复出厂设置后腕表会自动重启

5.1.10 关机重启(0x77) （开机状态下发，设备关机状态该指令无效）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0x77 | See below 见下方定义 | CK_sum |

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | enable | -/- |  | 1关机 |
| 1 | u8 | enable | -/- |  | 0 重启 |

示例-广播：

关机  BD770193

重启  BD770093

示例-组播：

给组号为5的设备下行关机  BE05000000770193

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

77:Msgid

01:关机

93：checksum

给组号为5的设备下行重启  BE05000000770093

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

77:Msgid

00:重启

93：checksum

示例-单播：

给设备CACBB80330003A0B下行关机  BFCACBB80330003A0B770193

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

77:Msgid

01:关机

93：checksum

给设备CACBB80330003A0B下行重启  BFCACBB80330003A0B770093

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

77:Msgid

00:重启

93：checksum

5.1.11 设置-震动设置（0XCE23）

| Header | groupid/devid（广播下行时无此项） | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | groupid（组播下行组号（4字节）） devid(单播下行设备id(8字节)) | 0xCE | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 1 | 固定为0x23 |
| 1 | U8 | Valid | 1 | 0x00 |
| 2 | U16 | Cfg Len | 2 | 后面参数内容长度 |
| 1 | U8 | Motor Type | 1 | 设置类型：1.震动时长 - 0x00 |
| 4 | U32 | Value | 4 | 设置内容：1.震动时长（单位毫秒，范围0 - 60秒） |

设置-震动设置定义:下行此报文可修改全局震动时长，任何产生震动的时长变为此指令设置的时长

示例-广播:

设置设备默认全局震动时长为1.5秒（1500毫秒）:BDCE2300050000dc050000FF

BD:Header

CE:Message ID

23: Type 23 设置-震动设置

00: 固定值 00--一直有效

0500:后面参数内容长度 转为大端0005-->转十进制05-->后面参数内容长度为5个字节

00:Motor Type 震动时长设置

dc050000:Value 震动时长 转为大端000005dc-->转十进制1500-->震动时长为1500毫秒(1.5秒)

FF:checksum校验和

示例-组播:

给设备组号为5的设备下行设置默认全局震动时长为1.5秒（1500毫秒）:BE05000000CE2300050000dc050000FF

BE:Header

05000000:groupid   --->转为大端00000005-->组播组号为5

CE:Message ID

23: Type 23 设置-震动设置

00: 固定值 00--一直有效

0500:后面参数内容长度 转为大端0005-->转十进制05-->后面参数内容长度为5个字节

00:Motor Type 震动时长设置

dc050000:Value 震动时长 转为大端000005dc-->转十进制1500-->震动时长为1500毫秒(1.5秒)

FF:checksum校验和

示例-单播:

给设备号CACBB80330003A0B下行设置默认全局震动时长为1.5秒（1500毫秒）:BFCACBB80330003A0BCE2300050000dc050000FF

BF:Header

CACBB80330003A0B:DEVID 设备号

CE:Message ID

23: Type 23 设置-震动设置

00: 固定值 00--一直有效

0500:后面参数内容长度 转为大端0005-->转十进制05-->后面参数内容长度为5个字节

00:Motor Type 震动时长设置

dc050000:Value 震动时长 转为大端000005dc-->转十进制1500-->震动时长为1500毫秒(1.5秒)

FF:checksum校验和

5.1.12 清除组号（0XA501）--单播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBF | 0xA5 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 01 固定 |

示例：

BF CACBB80330003795A501dd  通知 CACBB80330003795的腕表清空组号

BF: 单播Header

CACBB80330003795: 设备号

A5: Message ID

01: Type 01 清除组号

dd: 校验位

5.1.13 设置新的组号（0XA502）--单播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBF | 0xA5 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 02 固定 |
| 1 | U8 | GCnt |  |  | 下发组号个数 n（最大支持5个组号） |
| 4 | U32 | groupId 1 |  |  | 组号 1(小端模式) |
| … | … | … |  |  |  |
| 4 | U32 | groupId n |  |  | 组号 n(小端模式) |

示例：

BF CACBB80330003795 A502 03 02000000 05000000 08000000 dd

设置 Devid为 CACBB80330003795 的腕表加入3个组（2  5  8），新组号会覆盖掉原来的组号

BF: 单播Header

CACBB80330003795: 设备号

A5: Message ID

02: Type 02 设置新组号

03: 共3个组号

02000000 05000000 08000000:  三个组号为2， 5， 8

dd: 校验位

5.1.14 添加新的组号（0XA503）--单播

| Header | Message ID | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| Token: 0xBD / 0XBE / 0xBF | 0xA5 | See below 见下方定义 | CK_sum |

Payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u8 | Type | -/- | -/- | 03 固定 |
| 1 | U8 | GCnt |  |  | 添加组号个数 n |
| 4 | U32 | groupId 1 |  |  | 组号 1(小端模式) |
| … | … | … |  |  |  |
| 4 | U32 | groupId n |  |  | 组号 n(小端模式) |

示例：

BF CACBB80330003795 A503 01 09000000 dd

设置 Devid为 CACBB80330003795 的腕表新增1个组（9），新组号不会覆盖掉原来的组号

BF: 单播Header

CACBB80330003795: 设备号

A5: Message ID

03: Type 03 添加组号

01: 共1个组号

09000000:  组号为9

dd: 校验位

5.2服务器时间同步信息

5.2.1 设备上报请求时间校准数据（手表--->网关）

说明：此报文为手表上报

设备开机后，手表会自动发送请求时间同步指令。需要收到同步指令后回复同步时间数据帧进行设备时间同步
若关机前设备有下行校准过时间，那么设备重启后，设备界面显示时间为关机前的时间，同时设备会上报FF00FF重新请求校时

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x00 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

示例：

FF00FF    //服务器收到后需立刻回复，不要有延迟

5.2.1 时间校准（网关-->手表）—广播

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x10 |
| 2 | U16 | years | 年份数据 |
| 1 | U8 | month | 月份数据 |
| 1 | U8 | Day | 日，数据 |
| 1 | U8 | time | 时钟，数据 |
| 1 | U8 | Minute | 分钟，数据 |
| 1 | U8 | Seconds | 秒钟，数据 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

示例：

服务器收到FF00FF后回复下行指令，校准时间注意：示例为2020年，只做结构解析示例，下发需下发当前年份，否则不会做解析FF1007E409020B1B28FF

FF : Header

10 : Seqid

07E4: Year（2020）

09 : Month，（09）

02 : Day，（02）

0B : Hour，（11）

1B : Minitus，（27）

28 : Second，（40）

FF : End