# 地磁停车传感器功耗测试方案

Power Consumption Test Plan for Geomagnetic Parking Sensor

| 文档编号 | 版本 | 密级 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【待填】 | V1.0 | 【待填】（例：内部） | 2026-10-27 |

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 【待填】 | 【待填】 | 【待填】 |

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-27 | 首次发布：基于《MPS-100 停车传感器功耗测试报告》blu版 1025）评审意见制定 | 【待填】 |

【填写说明】本方案所有【待填】项在评审通过前由研发负责人补齐；限值类待填项未补齐前不得开展判定性测试。

# 1  目的与适用范围

## 1.1  目的

规定地磁（地磁+微波雷达复合检测）停车传感器整机功耗测试的测试项、测试条件、方法、数据处理、电池寿命计算与判定准则，确保测试结果可复现、可追溯、可审计，为产品功耗设计验证与电池寿命承诺提供依据。

## 1.2  适用范围

适用于公司地磁停车传感器产品线（首个适用型号 MPS-100，硬件 DC-10 及后续版本）研制与量产阶段的功耗测试；采用一次锂电（如锂亚硫酰氯）的同类低功耗设备可参照执行。

## 1.3  引用文件

| 文件名称 | 编号 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 产品规格书（含功耗指标限值） | 【待填】 | 【待填】 |
| 电池规格书（含自放电-温度曲线、低温容量曲线） | 【待填】 | 【待填】 |
| 客户技术协议（寿命与质保条款） | 【待填】 | 【待填】 |
| LoRaWAN Regional Parameters（RP002 及以上） | 【待填】 | 【待填】 |
| 《测试报告管理规范》/公司文档管理制度 | 【待填】 | 【待填】 |

## 1.4  术语与缩略语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| DUT | 被测设备（Device Under Test） |
| 睡眠底噪 | 无任何事件、无周期性动作时设备的持续平均电流（含各模块休眠漏电） |
| 占用状态 | 车辆停放在 DUT 上方并保持停放的持续状态 |
| DR / SF | LoRaWAN 数据速率 / 扩频因子（SF12 为最慢速率） |
| NbTrans | 单上报分组重复发送次数（MAC 层参数） |
| 确认上报 | Confirmed Uplink，等待下行 ACK，未收到则按重传策略重发 |
| RX1/RX2 | 第一/第二接收窗口 |
| 事件功耗 | 单次完整事件（驶入/驶离/上报等）的能量或电荷消耗 |
| 有效容量 | 标称容量经环境折减后可用于寿命计算的容量 |
| 地表温度剖面 | 部署点地表/路面温度随时间分布，区别于气象气温 |

# 2  测试项与判定准则

## 2.1  设计指标基线

测试前必须建立指标基线表并经研发负责人签认，每项限值均须标注规格书条款号：

| 序号 | 测试项 | 限值 | 指标出处 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 睡眠底噪平均电流 | ≤ 【待填】 µA | 【待填】（规格书条款） | 实测≤限值 |
| T2 | 雷达脉冲单次耗电（1 次/秒） | ≤ 【待填】 µAh/次 | 【待填】 | 实测≤限值 |
| T3 | 磁力计检测单次耗电（1 次/8 秒） | ≤ 【待填】 µAh/次 | 【待填】 | 实测≤限值 |
| T4 | 长周期唤醒/防死机扫描单次耗电 | ≤ 【待填】 µAh/次 | 【待填】 | 实测≤限值 |
| T5 | 占用状态日均功耗（车辆停放期） | ≤ 【待填】 mAh/天 | 【待填】 | 实测≤限值 |
| T6 | 驶入/驶离/周期上报单次耗电（常规网） | ≤ 【待填】 µAh/次 | 【待填】 | 实测≤限值 |
| T7 | 弱网（SF12 重传）事件单次耗电上限 | ≤ 【待填】 µAh/次 | 【待填】 | 实测≤限值 |
| T8 | 综合电池寿命（指定最严苛场景） | ≥ 5 年（默认，以客户技术协议为准） | 【待填】 | 计算值≥限值 |

【填写说明】限值禁止无出处设定；规格书未定义的项，测试前由研发负责人书面确认并随本方案评审，不得事后设定。

## 2.2  判定规则

每项按三台样机实测值与限值逐项判定 Pass/Fail；任一项 Fail 则整体结论为“不通过”，异常项按第 9 章排查后复测；寿命按第 8 章方法计算，并对场景矩阵中最严苛组合判定。

# 3  被测设备（DUT）

## 3.1  样机要求

- 同批次样机≥ 3 台，测试前完成磁力计/雷达校准并记录校准结果；

- 逐台登记设备 EUI、硬件版本、软件版本；测试期间不得更改固件参数，如需更改则该场景组重新开始；

- 样机数量不足或非同批次时，须在报告偏差表中说明并评估对结论的影响。

## 3.2  电池信息（必填）

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 型号 / 化学体系 | 【待填】（如 ER34615 锂亚硫酰氯） |
| 单体配置（单体/并联/串联） | 【待填】 |
| 标称容量 / 标称电压 | 【待填】 mAh / 【待填】 V |
| 规格书版本及关键页引用 | 【待填】（自放电-温度曲线、低温容量曲线页码） |

【填写说明】电池参数是寿命计算的核心输入，任一字段缺失不得开始测试。

## 3.3  安装方式

记录安装方式：□ 表面贴装  □ 嵌入沥青  □ 地埋；记录基面材质与安装照片。安装方式决定第 8 章温度剖面的选取（贴地/嵌入安装应按地表温度剖面评估，而非气温）。

# 4  测试设备与仪器

## 4.1  功耗分析仪

量程覆盖 100 nA～6 A、分辨率优于 1 µA、采样率≥ 100 kHz；计量校准证书必须在有效期内，记录证书编号、校准机构与有效期至报告仪器清单表。

## 4.2  供电要求

恒压源输出电压设定为电池标称电压（默认 3.60 V，允差 ±0.02 V），全部场景统一并写入报告；能量→电荷换算一律使用该设定值；测试期间禁止更改。若需评估不同电压点的影响，另行增设专项并在报告中单独列示。

## 4.3  辅助设备

- 网关：记录型号/序列号/架设位置；NS 服务器可访问权限（用于导出上行日志）；

- 温度记录仪：记录每个测试日环境温度（场地实况允许时同步记录地表温度）；

- 测试车辆：记录型号与底盘材质（铁质底盘）；驳入/驶离操作人固定。

## 4.4  现场记录

每个网络环境现场照片≥ 2 张（含 DUT 安装与仪器连接状态），随原始数据一并归档。

# 5  网络条件与参数控制

## 5.1  网络环境定义

| 环境 | 布置条件 | 验收标准（以网关日志实测为准） |
| --- | --- | --- |
| A 常规网 | 网关视距 ≤ 15 m，无遮挡 | RSSI ≥ -80 dBm，且实际 DR 对应 SF ≤ SF9 |
| B 弱网 | 【待填】（如 500 m + 障碍物遮挡/衰减） | 实际工作于 SF12，记录 RSSI 区间 |

【填写说明】环境与设备、章节的对应关系必须在报告中明确登记；三台设备在同一环境同一时段测试。

## 5.2  参数固定与登记

- 确认/非确认上报、NbTrans、发射功率、ADR 开关、重传上限——测试前从固件配置源码或 AT 指令导出并登记于报告参数表；

- A/B 两环境除 SF 外其余参数必须一致，否则弱网对比无效；

- “重传”场景必须基于确认上报并记录实测重传次数；非确认上报不存在链路层重传，不得宣称“重传功耗”；

- 若依赖 ADR，记录每台设备 ADR 实际落点 DR，并确认三台落点一致性。

## 5.3  网关侧记录

每次上报的 RSSI/SNR/DR/重传次数由 NS 或网关日志导出，与功耗原始数据同编号归档；弱网章节的每个事件必须能在日志中找到对应记录。

# 6  测试场景与样本量

## 6.1  场景矩阵

| 编号 | 场景 | 环境 | 触发/捕获方式 | 最少样本量/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 睡眠底噪 | A | 连续捕获 | ≥ 10 min × 1 段 |
| S2 | 雷达脉冲（1 次/秒） | A | 逐脉冲分段 | 10 次 |
| S3 | 磁力计检测（1 次/8 秒） | A | 逐次分段 | 10 次 |
| S4 | 长周期唤醒/防死机扫描 | A | 逐次分段 | 5 次 |
| S5 | 车辆驶入事件（检测+上报） | A | 完整事件 | 5 次 |
| S6 | 车辆占用保持状态 | A | 连续占用 ≥ 2 h | 2 段（含驶入/保持/驶离全过程） |
| S7 | 车辆驶离事件（检测+上报） | A | 完整事件 | 5 次 |
| S8 | 周期上报（1 h 档） | A | 逐次分段 | 5 次（4 h/24 h 档可引用同数据外推，须说明依据） |
| S9 | 弱网事件（驶入/驶离/周期上报） | B | 完整事件 | 各 5 次 |
| S10 | 事件功耗构成拆分（判定/TX/RX） | A/B | 分段计量 | 3 次 |

【填写说明】S6 占用状态为必测项：车辆停放期间检测策略可能变化，高占用率车位的日均功耗与寿命结论必须以实测数据为准，不得用空闲数据替代。

## 6.2  统计要求

- 每项报告 n、最小、平均、最大、标准差；离群值剔除须预先声明准则（如 Grubbs α=0.05）并保留被剔除记录；

- 禁止以截图人工读数替代原始文件数据；截图仅用于报告展示。

## 6.3  操作规范

- 车辆驶入/驶离路径与速度固定（垂直压过 DUT，5～10 km/h）；

- 占用测试车辆熆火停放，记录起止时间；事件之间间隔 ≥ 2 min 以回到稳态。

# 7  测试方法与数据处理

## 7.1  数据导出与命名

每场景导出仪器原始数据文件（CSV/工程文件），命名规则：日期_设备EUI_场景编号_序号（如 20261103_00956906000AF026_S5_03.csv）；原始文件清单辽入报告附录 A。

## 7.2  换算与有效位

电荷（µAh）= 能量（µWh）/ 供电电压设定值（V）；单位统一使用 µA（电流）/µAh（电荷），严禁混用；保留 3 位有效数字；电流、时间、能量分列记录。

## 7.3  数据完整性三查（复核人执行并签认）

- 对应性检查：章节标题设备号、正文设备号、原始数据文件 EUI 三者一致；

- 重复性检查：不同设备的原始数据组若出现完全相同数值，立即回查仪器导出文件，严禁复制粘贴数据行；

- 计算复核：均值/求和/单位换算逐项复核，重点关注 µA 与 µAh 混用、括号配对、跨段复制错误。

## 7.4  报告编制

使用《地磁停车传感器功耗测试报告模板》编制；章节编号连续规范；正文与图表中的设备号一致；报告仅包含技术结论，质保/商务条款另行输出。

# 8  电池模型与寿命计算

## 8.1  有效容量推导

有效容量 C_eff = C_nom × k_temp × k_life。推导必须包含：电池规格书自放电-温度曲线引用（图号/页码）、部署地气候数据来源、假设温度剖面（表面贴装/嵌入安装取地表温度剖面，沥青路面夏季地表可达 60～70 ℃，不得以气温替代）、存储期折减、完整计算式与结果；同时给出 -20 ℃ 低温容量交付比（规格书数据或实测）。折减系数未附推导过程的寿命结论无效。

## 8.2  日均功耗模型

P_day = Σ（各状态单次耗电 × 日次数）。占用状态按目标占空比加权（默认 50%，可按项目实际停车率调整并说明依据）；事件项 = 单次耗电 × 日事件次数。

## 8.3  寿命计算

寿命（年）= C_eff / P_day / 365。输出场景矩阵：停车频次（10/30 次/天）× 上报周期（1 h/4 h/24 h）× 网络（A/B）；报告中至少一格展示完整代入过程。

# 9  异常与偏差处理

## 9.1  单机异常处理流程

任一设备任一事件项偏离三台均值超过 30% 时：

- 核对网关日志（RSSI/SNR/DR/重传次数），确认三台设备环境与参数一致；

- 开展射频一致性排查：传导功率、天线匹配/驻波实测、组装工艺检查；

- 归因结论必须附实测数据；排查完成前不得下“设计固有劣势”类结论，也不得以商务条款替代排查；

- 样本量 n=1 时不得将个体差异推广为批次/设计差异，应增加样本或单独立项跟踪。

## 9.2  偏差记录

任何未按本方案执行的项登记于报告偏差表（项目/原因/影响评估/批准人）。

# 10  职责与签署

| 角色 | 职责 | 签认要求 |
| --- | --- | --- |
| 测试执行人 | 按本方案执行；保障原始数据完整性 | 报告签名 |
| 数据复核人 | 独立第二人；执行 7.3 三查与计算复核 | 报告签名（必设） |
| 审核人 | 技术审核：指标判定、异常处置、结论准确性 | 报告签名 |
| 批准人 | 批准发布 | 报告签名 |

【填写说明】无独立数据复核人签认的报告无效，不得作为设计验证或寿命承诺依据。

# 11  记录与归档

原始数据文件、网关日志、现场照片、本方案、测试报告统一归档；保存期限与报告编号规则按公司文档管理制度执行【待填】。

# 附录 A  本方案关键要求与既往报告问题对照表

本附录记录本方案各项要求的成因（基于《MPS-100 停车传感器功耗测试报告》blu版 1025）评审发现），供执行与审核时追溯：

| 既往报告问题 | 本方案对应条款 |
| --- | --- |
| 设计指标与 Pass/Fail 判据缺失，“>5 年”无出处 | §2.1 指标基线表（限值必须引用规格书条款） |
| 电池信息与安装方式未记录 | §3.2/§3.3 |
| 仪器无校准证书、供电电压设定未说明 | §4.1/§4.2 |
| 环境-设备-章节对应关系与 RSSI/SNR 未记录 | §5.1/§5.3 |
| 有效容量折减不可追溯（无曲线引用/温度剖面） | §8.1 |
| 占用状态功耗未测，寿命按空闲外推 | §6.1 S6、§8.2 |
| 睡眠底噪量级偏高未与规格核对 | §2.1 T1 强制对照 |
| 事件功耗构成未拆分、LoRa 参数未记录 | §6.1 S10、§5.2 |
| SF12 与重传机制未澄清 | §5.2（非确认上报不得称重传） |
| 跨设备数据雷同、计算错误、设备号误写、单位混用 | §7.3 数据完整性三查 |
| 单机弱网功耗激增归因无证据 | §9.1 射频排查流程 |
| 样本量 n=3 且无离散度报告 | §6.2 统计要求 |
| 单人测试无独立复核 | §10 复核人必设 |
| 商务/质保条款混入测试报告 | §7.4 报告范围限定 |