编号：  HKT-TC-2022-005-A/0

LoRaWAN设备端与服务器通讯协议文档

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 评审人员 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2022.2.24 | 周龙彪 | 王泽辉 | 初版 |
| V1.0.1 | 2022.2.25 | 周龙彪 | 王泽辉 | 更新LoRaWAN通讯协议 |
| V1.0.2 | 2022.3.9 | 周龙彪 | 王泽辉 | 更新通信协议，完善协议数据结构 |
| V1.0.3 | 2022.3.28 | 周龙彪 | 王泽辉 | 根据LoRa特性进行通信协议简化，提升电池可使用时长 |
| V1.0.4 | 2022.4.15 | 周龙彪 | 王泽辉 | 增加确认字段与包序号 |
| V1.0.5 | 2022.5.13 | 周龙彪 | 王泽辉 | 增加牛羊追踪器通讯协议 |

目录

修订记录	1

协议说明	3

1.1. 心跳机制	3

1.2. 通讯协议数据结构	3

1.3. 通讯协议解析	4

1.4. 数据类型表	5

1.5. 示例	13

# 协议说明

  - 心跳机制

- 设备与服务器端存在心跳机制（应用层上），若连续周期内设备未取得服务器心跳应答，则设备开始做离线处理；

- 低功耗设备与非低功耗设备心跳机制不同，低功耗设备不会发送心跳数据，仅会在固定周期内进行一次链路检测，确认当前链接是否正常，固定周期为30分钟检测一次，若连续三次检测链路失败，则进行重新入网处理；若链路检测周期大于数据同步周期，则链路检测周期同数据同步周期。

- 若设备发送三次心跳包后均未收到服务端的回应，则代表设备离线，设备将会开始以离线方式处理数据；

  - 通讯协议数据结构

所有数据均以HEX格式表示

| 同步头 3 bytes | 特殊类型 1bytes | 包序号 1 bytes | 数据类型 1bytes | 数据 n bytes | N个（数据类型+数据） 1+n+1+n+... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 通讯协议解析

| 协议字段名 | 说明 |
| --- | --- |
| 同步头 | 同步头为固定3 bytes长度数据（0x68 0x6B 0x74），取自"hkt"。 |
| 特殊类型 | 特殊类型为固定1 bytes长度数据，且以BIT位方式代表所特定功能； BIT0: 用来告知设备或服务器是否需要应答或确认包。 BIT1~BT17: 功能待定。 |
| 包序号 | 包序号为固定1 bytes长度数据，用于标识包序号。 |
| 数据类型 | 数据类型为固定1 bytes长度数据，主要用来标识设备的不同功能类型数据。 |
| 数据 | 数据为n bytes变长数据，根据不同的数据类型确认数据内容的长度。 |

  - 数据类型表

数据功能类型

| 数据类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 设备软硬件版本 | 数据长度固定2 bytes长度，重新上电自动上行同步，仅支持上行 前1 bytes代表硬件版本，后1 bytes代表软件版本 示例同步硬件版本1，软件版本5 ：68 6B 74 00 01 01 01 05 |
| 0x02 | 设备ID | 数据长度固定6 bytes长度，重新上电自动上行同步，仅支持上行 示例：68 6B 74 00 02 02 01 02 03 04 05 06 |
| 0x03 | 设备电量信息 | 以电量百分比上传，仅支持上行 同步电量信息：68 6B 74 00 03 03 64（电量100%） |
| 0x04 | 上报模式 （仅适用红外线人流量计数器系列产品） | 数据长度固定1 bytes长度，上报模式（2进制方式赋值），支持上下行 周期上报模式（默认：30分钟）：0x01 ---->0b00000001(二进制表示) 到达预设累计人数模式（默认：100）：0x02 ---->0b00000010(二进制表示) 计数值改变模式：0x04 ---->0b00000100(二进制表示) 设备默认仅开启周期上报模式； 设备支持同时使能多种工作模式共存 例如：①同时设定周期上报和累计人数上报模式，发送16进制指令0x03----->0b00000011(二进制表示) ②同时设定周期上报和计数值改变上报模式，发送16进制指令0x05----->0b00000101(二进制表示) 注意：每次上报后，设备人流量计数器将会清零。 设置计数器为周期上报模式：68 6B 74 00 04 04 01 |
| 0x05 | 周期上报时间间隔 （仅适用红外线人流量计数器系列产品） | 数据长度固定2 bytes长度，支持上下行 单位：分钟 取值范围：1-1440 （1分钟到24小时），默认30分钟。 设置上报时间间隔为1440分钟：68 6B 74 00 05 05 05 A0 |
| 0x06 | 累计人数阈值 （仅适用红外线人流量计数器系列产品） | 数据长度固定2 bytes长度，支持上下行 取值范围：1-2000 ，默认100。 设置上报累计人数阈值为2000：68 6B 74 00 06 06 07 D0 |
| 0x07 | 人数上报 （仅适用红外线人流量计数器系列产品） | 数据长度固定4 bytes长度，支持上下行 前2 bytes代表计数器A计数值，后2 bytes代表计数器B计数值 上报计数器A 120，计数器B 150：68 6B 74 00 07 07 00 78 00 96 服务器可通过此条命令要求设备主动上报（示例：68 6B 74 00 07 07 00 00 00 00） |
| 0x08 | 门磁状态 | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持上行 0 = 关闭 1 = 开启 |
| 0x09 | 温度 | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 单位：摄氏度，数据放大100倍上传 上传温度：25.23摄氏度：68 6B 74 00 01 09 09 DB |
| 0x0A | 湿度 | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 单位：%RH，数据放大100倍上传 上传湿度：45.5%RH：68 6B 74 00 01 0A 11 C6 |
| 0x0B | X轴方向加速度值 | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 上传X轴方向加速度值为4096：68 6B 74 00 01 0B 10 00 |
| 0x0C | Y轴方向加速度值 | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 上传Y轴方向加速度值为4096：68 6B 74 00 01 0B 10 00 |
| 0x0D | Z轴方向加速度值 | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 上传Z轴方向加速度值为4096：68 6B 74 00 01 0B 10 00 |
| 0x0E | 角度（加速度计俯仰角） | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 单位：度，数据放大100倍上传 上传当前设备角度为50.5度：68 6B 74 00 01 0E 13 BA |
| 0x0F | UTC时间(GPS) | 数据长度固定4 bytes长度，仅支持上行 上报卫星时间戳数据 ---》 1628929273 = 2021-08-14 16:21:13 上报时间戳示例：68 6B 74 00 01 0F 61 17 7C F9 |
| 0x10 | 纬度(GPS) | 数据长度固定4 bytes长度，仅支持上行 纬度数据，22585284 =22585284/1000000 =22.585284（dd.dddd格式） 上报示例：68 6B 74 00 01 10 01 58 9F C4 |
| 0x11 | 经度(GPS) | 数据长度固定4 bytes长度，仅支持上行 经度数据，113913166 = 113913166/1000000 = 113.913166（dd.dddd格式） 上报示例：68 6B 74 00 01 11 06 CA 2D 4E |
| 0x12 | 卫星检测设备的移动速度(GPS) | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持上行 单位：Km/h 上报移动速度1Km/h示例：68 6B 74 00 01 12 01 |
| 0x13 | 方位角(GPS) | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 范围：从0到359 上报方位角2度示例：68 6B 74 00 01 13 00 02 |
| 0x14 | 海拔(GPS) | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 单位：m 上报海拔100米示例：68 6B 74 00 01 14 00 64 |
| 0x15 | 步数 | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 上报步数100示例：68 6B 74 00 01 15 00 64 |
| 0x16 | 蓝牙RSSI | 数据长度固定2 bytes长度，仅支持上行 数据位最高位为1时，代表值为负数，数据位最高位为0时，代表值为正数 上报蓝牙RSSI值为-85示例：68 6B 74 00 01 16 10 55 |
| 0x17 | 蓝牙定位标签数量 | 数据长度固定1bytes长度，仅支持上行 上报发现一个蓝牙定位标签示例：68 6B 74 00 01 17 01 |
| 0x18 | 蓝牙Major,Minor值 | 数据长度固定4bytes长度，仅支持上行 表示第一个蓝牙定位标签的值，前2个字节为Major ,后两个字节为Minor 上报蓝牙Major=1004，Minor=63355值示例：68 6B 74 00 01 18 27 14 F7 7B |
| 0x19 | 大气压 | 数据长度固定2bytes长度，仅支持上行 上报大气压值500mbar示例：68 6B 74 00 01 19 01 F4 |
| 0x1A | PIR信号 | 数据长度固定1bytes长度，仅支持上行 PIR触发：68 6B 74 00 01 1A 01 |
| 0x1B | 环境光强度 | 数据长度固定1bytes长度，仅支持上行 按等级0-5上报： 0 级：0-5 lux 1 级：6-50 lux 2 级：51-100 lux 3 级：101-500 lux 4 级：501-2000 lux 5 级：2000lux 以上 上报光照强度等级1示例：68 6B 74 00 01 1B 01 |
| 0x1C | PM2.5 | 数据长度固定2bytes长度，仅支持上行 上报数据均为在标准大气压环境下，空气中PM2.5浓度 单位： μg/m3 上报PM2.5浓度 100μg/m3 示例：68 6B 74 00 01 1C 00 64 |
| 0x1D | PM10 | 数据长度固定2bytes长度，仅支持上行 上报数据均为在标准大气压环境下，空气中PM10浓度 单位： μg/m3 上报PM2.5浓度 100μg/m3 示例：68 6B 74 00 01 1D 00 64 |
| 0x1E | HCHO | 数据长度固定2bytes长度，仅支持上行 单位： ppm（数据放大1000倍上传） 上报空气中甲醛浓度 0.03ppm 示例：68 6B 74 00 01 1E 00 1E |
| 0x1F | O3 | 数据长度固定1bytes长度，仅支持上行 根据 AQI 空气质量指数划分 ，按等级0-5上报： 等级1~5： 1级：空气质量好 2级：空气质量良好 3级：空气质量一般（不适合长期居住） 4级：空气质量差（不适合短期居住） 5级：空气质量极差（不适合居住） 上报空气中臭氧含量等级1 示例：68 6B 74 00 01 1F 01 |
| 0x20 | CO2 | 数据长度固定2bytes长度，仅支持上行 单位： ppm 上报空气中二氧化碳浓度 100ppm示例：68 6B 74 00 01 20 00 64 |
| 0x21 | VOC | 数据长度固定1bytes长度，仅支持上行 根据 AQI 空气质量指数划分 ，按等级0-5上报： 0 级：0-50 1 级：51-100 2 级：101-150 3 级：151-200 4 级：201-250 5 级：251-500 上报AQI 空气质量等级1示例：68 6B 74 00 01 21 01 |
| 0x80 | 同步系统时间 | 上行数据位无效，下行时间格式：年月日时分秒 设备通过此命令上行时，为请求命令，此时服务端应下行正确的时间给设备。 请求服务器同步系统时间：68 6B 74 01 01 80 服务器下行同步系统时间（2022/03/28/12:00）：68 6B 74 00 08 80 16 03 1C 0C 00 |
| 0x81 | 设备供电方式 | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持上行 1 = 电源供电 0 = 电池供电 |
| 0x82 | 节能模式 | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持上行 0 = 正常模式 1 = 节能模式（节能模式下将不会发送心跳包） |
| 0x83 | 故障状态 | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持上行 0 = 故障解除 1 = 客流量计数器长时间未感应到红外信号（安装掉落？） |
| 0x84 | 防拆状态 | 数据长度固定1 bytes长度，仅支持上行 0 = 设备已安装 1 = 设备未安装 |
| 0x85 | 恢复默认出厂设置 | 1 = 将LoRaWAN模块恢复出厂设置 2 = 将设备恢复出厂设置（包括LoRaWAN模块） |
| 0x86 | 数据同步周期 | 同步设备状态给服务器间隔，数据长度固定2 bytes长度，支持上下行 单位：分钟 取值范围：10- 1440 （10分钟到24小时），默认20分钟。 设置数据同步时间间隔为1440分钟：68 6B 74 86 05 A0 |
| 0x87 | 心跳间隔设定 | 数据长度固定2 bytes长度，支持上下行 不适用于拥有节能模式的低功耗设备 单位：秒 取值范围：30-86400 （30秒到24小时），默认1分钟。 设置心跳间隔时间间隔为1小时：68 6B 74 87 0E 10 |
| 0x88 | 心跳包 | 此数据类型仅支持上行，数据位无效 应答示例：68 6B 74 00 01 88 |
| 0xFF | 通讯应答ACK | 此数据类型支持上下行，数据位无效 应答示例：68 6B 74 00 01 FF |

LoRaWAN数据类型

| 数据类型 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0xA0 | LoRaWAN 激活方式 | 固定1 bytes长度 0 = ABP 1 = OTAA |
| 0xA1 | ABP App session key | 固定16 bytes长度 |
| 0xA2 | ABP Nwk session key | 固定16 bytes长度 |
| 0xA3 | 设备ID(地址/DevEU)I | 固定8 bytes长度 |
| 0xA4 | OTAA App key | 固定16 bytes长度 |
| 0xA5 | OTAA App EUI | 固定8 bytes长度 |
| 0xA6 | LoRaWAN 数据端口 | 1 – 233,默认1 |
| 0xA7 | LoRaWAN 工作频段 | EU868 = 0, EU433 = 1, NA915 = 2, AU915 = 3; 默认= 0 |
| 0xA8 | LoRaWAN 心跳端口 | - – 223, 默认2 |

  - 示例

设备上电或重新入网

| 68 6B 74 00 01 01 01 05 02 01 02 03 04 05 06 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步头 | 特殊类型 | 包序号 | 数据类型 | 数据 | 数据类型 | 数据 |
| 68 6B 74 （同步头） | 00 （无需确认包） | 01 | 01 | 01 05 （硬件版本1 软件5） | 2 | 01 02 03 04 05 06 （设备ID） |

设备同步状态给服务器

| 68 6B 74 00 02 03 64 08 00 81 00 82 01 84 01 86 05 A0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步头 | 特殊类型 | 包序号 | 数据类型 | 数据 | 数据类型 | 数据 | 数据类型 |
| 68 6B 74 （同步头） | 00 （无需确认包） | 02 | 03 | 64 （电量100%） | 08 | 00 （门磁状态关） | 81 |
| 数据 | 数据类型 | 数据 | 数据类型 | 数据 | 数据类型 | 数据 |  |
| 00 （电池供电） | 82 | 01 （节能模式） | 84 | 01 （设备已安装） | 86 | 05 A0 （同步间隔1440分钟） |  |