Oviphone B2315L LoRaWAN Device Protocal

欧孚通信B2315L LoRaWAN设备协议

(V1.3) 2023-12-14

目录

I.	报文标示符(Message ID)	2

II.	上行报文(Upload Messages: Device send data to Server)	2

2.1 固件版本号(Device Firmware Version Upload）(0xBB)	2

2.2电量,计步和信号强度上传 (Battery Power, Predometer, Signal Level Upload) (0xF6)	3

2.3 GPS/北斗位置上传(GPS/Glonass Location upload) (0x03)	3

2.4 心率血压上传(Heart rate, Blood Pressure)(0xC2)	4

2.5温度上传（Temperature）（MsgId=0xBA）	4

2.6报警数据上传(Alarm message)（MsgId=0x02）	5

2.7 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）	6

III.	下行报文（Download Message）	6

3.1设置周期定位（Set periodic positioning）(MSGID=0xD2)	6

3.2设置定位优先(MSGID=0xD2)	7

IV.	服务器时间同步信息(Server time synchronization)	7

4.1请求时间校准数据指令(Request time calibration data command)	7

4.2时间校准请求数据回复格式(Time calibration request data reply format)	7

本协议合适用于欧孚B2315L LoRaWAN手环。若需要下行确认（全双工模式）或其他协议，请咨询欧孚通信（欧孚通信有其他定制协议的应用）。

This protocol use for Oviphone B2315L LoRaWAN wristband) .

If you need downlink confirmation (full-duplex mode) or other protocols, please check with Oviphone

设备功能的不断完善和丰富，本协议会不断更新，请从服务器下载最新版本。This document will continue updape, please download the newest version. http://aiday.com.cn/Help/api/Device/LORA/

手环加网方式（wristband register network）：Activation by Personalization (独立激活方式 ABP)

Default  APPSKEY： 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C

Default  NWKSKEY：735F2F22103042BE724197AC1727EA94

If you need special KEY, please contact with Oviphone.

- 报文标示符(Message ID)

| Message ID | Description |
| --- | --- |
| 0xBB | 固件版本号上传 （Device Firmware Version Upload） |
| 0xF6 | 电量,计步和信号强度上传 (Battery Power, Predometer, Signal Level Upload) |
| 0x03 | GPS/北斗定位数据上传 (GPS/Glonass Data Upload) |
| 0xC2 | 心率 血压数据上传 （Heart rate, Blood Pressure Data） |
| 0xBA | 温度数据上传 (Temperature Upload) |
| 0x02 | 告警数据上传 (Warning Upload) |
| 0xC1 | 下行消息查询 (Download Message Status Check ) |
| 0xD2 | 下行消息/设置报文 (Message, Set periodic positioning) |

- 上行报文(Upload Messages: Device send data to Server)

2.1 固件版本号(Device Firmware Version Upload）(0xBB)

说明：开机报文，上传固件版本号 （device power on, upload the firmware version）

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UINT8 | Version_len | / | 软件版本号长度 |
| N | ASCII[n] |  | / | 软件版本号 |

Example：

BB 10 42323331332E4F563836382E54483031

上报内容 B3213.OV868.TH01

2.2电量,计步和信号强度上传 (Battery Power, Predometer, Signal Level Upload) (0xF6)

payload contents

| Size(Bytes) | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | Bat_volt |  | -/- | 电池电量格数(Battery Level) |
| 4 | U32 | Step_num |  |  | 记步数据(Prodemeter Step) |
| 1 | U8 | Signal_strength |  |  | 信号强度(Signal level) |
| 4 | Int32 | timestamp |  |  | 时间戳小端 (timestamp, little endian) |

Example： f60300940400005028F2CD5F

F6 :		 	MSGID

0300 :		小端（littele Endian），电量3格(Battery Level 3).

Value 0 - 3 Mean 0% - 100% (10% 30% 60% 100%)；

94040000： 	小端（littele Endian），0x00000494：Prodometer 1172步 (step)；

50 ：		信号强度80%( Signal Level 80%(

28F2CD5F：	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

2.3 GPS/北斗位置上传(GPS/Glonass Location upload) (0x03)

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Double | lon |  | -/- | longitude |
| 8 | Double | lat |  |  | latitude |
| 1 | U8 | north_south |  |  | /*N or S*/ |
| 1 | U8 | east_west |  |  | /*E or W*/ |
| 1 | U8 | status |  |  | /*A or V*/ |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳(Timestamp) |

Example： 0322fb20cb827a5c4021ea3e00a99536404e4541cf084e5f

03:					MSGID

22fb20cb827a5c40 :	小端（littele Endian），0x405c7a82cb20fb22，数据为double类型，需要转为浮点数，longitude值为：113.9142330000000 （dd.dddd格式）；(Double type, need change the data to Floating point

21ea3e00a9953640 :	小端（littele Endian），0x403695a9003eea21，数据为double类型，需要转为浮点数，longitude值为：22.5846100000000（dd.dddd格式）；(Double type, need change the data to Floating point)

4E :					ASCII 编码表述，南、北纬度，范围为/*N or S*/，表示为：N（北纬）；

(ASCII code, south and north latitude, the range is /*N or S*/,: N (north latitude))

45 :					ASCII 编码表述，东、西经度，范围为/*E or W*/，表示为：E（东经）；

(ASCII code, east and west longitude, range is /*E or W*/: E (east longitude))

41 :					ASCII 编码表述，定位状态，范围为/*A or V*/，表示为：A（有效）；

(ASCII code representation, positioning status, range is /*A or V*/, expressed as: A (valid))

cf084e5f :			小端（littele Endian），0x5f4e08cf，Unix时间戳转换后，值为：2020/9/1 16:39:43 ；

2.4 心率血压上传(Heart rate, Blood Pressure)(0xC2)

payload contents

| Byte offset | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | bp_high | - | - | 收缩压：2byte Systolic Blood |
| 2 | U16 | bp_low | - | - | 舒张压：2byte Diastolic Blood |
| 2 | U16 | Bp_heart | - | - | 心率：2byte Heart rate |
| 4 | U32 | Timestamp |  |  | 时间戳Timestamp |

例：C2 7500 4D00 4800 28F2CD5F

C2 :	 	MSGID；

7500 :	小端（littele Endian）， 0x0075  收缩压 = 117 (Systolic Blood Pressure Value 117)

4D00 :	小端（littele Endian）， 0x004D，舒张压 = 77 (Diastolic Blood Pressure Value 77)

4800 :	小端（littele Endian），0x0048，心率值72 (Heart Rate Value 72)

28F2CD5F :	时间戳：北京时间2020-12-07 17:13:12 (Timestamp: Beijing time2020-12-07 17:13:12)

2.5温度上传（Temperature）（MsgId=0xBA）

| Byte size | Format | Name | Scale | Unit | Decription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | 时间戳标识 | 必选 Must |  | 00 - 带时间戳with timestamp； 01 - 不带时间戳-without timestamp |
| 4 | Int32 | 时间戳timestamp | 可选 Optional |  | 如果时间戳标识为01，则不需要此字段 timestamp ID is 01, this field is not required |
| 1 | U8 | 温度类型 （Temp. type） | 必选 Must |  | 1：表示上传体表温度和体温： (1: upload wrist and body temp). 2：表示上传体表温度，体温和环境温度 2:upload wrist, body and environment temp. |
| 2 | S16 | 体表温度 （wrist Temp.） | 可选 Optional |  | 体表温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |
| 2 | S16 | 体温 （Body Temp.） | 可选 Optional |  | 体温小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数， 根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |
| 2 | S16 | 环境温度 (environment temperature) | 可选 Optional | / | 环境温度小数点后面保留一位 （×10） 上报值为整数，根据温度类型决定是否有此字段 One digit after the decimal point is reserved for body surface temperature (×10). The reported value is an integer. It is determined whether there is this field according to the temperature type |

2.6报警数据上传(Alarm message)（MsgId=0x02）

| Size(Bytes) | Format | Name | Drscription |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | U16 | Upl_warn | Bitfield see below |
| 4 | U32 | Timestamp | 时间戳(小端优先) |

Bitfield WRN:

| 15 | 14 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| bit | Name | Description | 调整后的16进制 Hexadecimal | 十进制 Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 跌落报警 | 跌落报警 | 4000 | 4*4096=16384 |
| 8 | 设备佩戴Wear status | 设备佩戴Wear status | 0100 | 1*256=256 |
| 4 | 摘掉设备Takeoff status | 摘掉设备Takeoff status | 0010 | 1*16=16 |
| 2 | 关机 Power off | 关机Power off | 0004 | 4 |
| 1 | SOS |  | 0002 | 2 |
| 0 | 低电量 Low Power | 低电量Low Power | 0001 | 1 |

Example：

跌落报警					02004028F2CD5F

关机报文（Power off）		02040028F2CD5F

低电报文（Low battery）	02010028F2CD5F

佩戴报文（Wear status）		02000128F2CD5F

摘掉报文（Takeoff status）	02100028F2CD5F

2.7 蓝牙定位信息(LBE Location)（MsgId=0xD6）

| Size(Bytes) | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Type | 目前固定为0 (Fix value 0) |
| 4 | Int32 | Utc | Utc时间戳 (UTC timestamp) |
| 1 | U8 | Total_PackCount | 当前时间的包总数 (total time package) |
| 2 | U16 | Major[0] | Major |
| 2 | U16 | Minor[0] | Minor |
| 1 | U8 | Rssi[0] | Rssi |
| 2 | U16 | Major[1] | Major |
| 2 | U16 | Minor[2] | Minor |
| 1 | U8 | Rssi[2] | Rssi |

Example：

D6 00 70DAF861 01 4327 1794 ac 4327 3094 aa 6a

D6:	 		MSGID；

00:			固定

70DAF861 	时间戳：北京时间2022-02-01 15:00:00 (Timestamp: Beijing time 2022-02-01 15:00:00)

01			当前有1笔蓝牙定位信息

4327:		小端（littele Endian）， 0x2743  major = 10051

1794:		小端（littele Endian）， 0x9417  minor = 37911

ac			-85 (rssi)

- 下行报文（Download Message）

3.1设置周期定位（Set periodic positioning）(MSGID=0xD2)

| Size(Bytes) | Format | Name | Decription |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | type | 0x17 |  |
| 1 | U8 | Len | 内容长度 (Contect Length) |  |
| 1 | u8 | enable | 是否启用(Enable or not) | 时间段1 Time1 |
| 1 | U16 | Interval | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h | -时Hous |  |
| 1 | u8 | time_end_m | -分Minute |  |
| 1 | u8 | enable | 是否启用(Enable or not) | 时间段2 Time2 |
| 1 | U16 | Interval | 时间间隔（分钟）(Period Minutes) |  |
| 1 | u8 | time_start_h | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_start_m | -分Minute |  |
| 1 | u8 | time_end_h | -时Hour |  |
| 1 | u8 | time_end_m | -分Minute |  |

Example：

D2 17 0E 01 03 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00

0点到19点，每隔3分钟定位一次(0 o'clock to 19 o'clock, positioning once every 3 minutes)

3.2设置定位优先(MSGID=0xD2)

| Size(Bytes) | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | type | 0xCE |
| 1 | U8 | Len | 内容长度 (Contect Length) |
| N | U8 |  | 01 --gps 02 --wifi 03 --蓝牙信标 |

Example：

D2 CE 02 01 03

01 为GPS, 03 为蓝牙信标，所以当前定位顺序是优先启动GPS，如GPS定位失败再启动蓝牙定位。

- 服务器时间同步信息(Server time synchronization)

4.1请求时间校准数据指令(Request time calibration data command)

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x00 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

Example：FF00FF

4.2时间校准请求数据回复格式(Time calibration request data reply format)

| Byte offset | Format | Name | Decription |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | HEADER | 填充：0xFF |
| 1 | U8 | SeqId | 填充：0x10 |
| 2 | U16 | years | 年份数据 |
| 1 | U8 | month | 月份数据 |
| 1 | U8 | Day | 日，数据 |
| 1 | U8 | time | 时钟，数据 |
| 1 | U8 | Minute | 分钟，数据 |
| 1 | U8 | Seconds | 秒钟，数据 |
| 1 | U8 | End | 填充：0xFF |

Example：FF1007E409020B1B28FF

FF :		Header

10 :		Seqid

07E4:	Year（2020）

09 :		Month，（09）

02 :		Day，（02）

0B :		Hour，（11）

1B :		Minitus，（27）

28 :		Second，（40）

FF :		End

注明：设备开机后，会自动发送请求时间同步指令。需要收到同步指令后回复同步时间数据帧进行设备时间同步

（Note：After the device is turned on, it will automatically send a request time synchronization command. Need to reply to the synchronization time data frame after receiving the synchronization instruction to synchronize the device time)